新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目

厂址变更环境影响报告书（公示简本）

新丰越堡水泥有限公司

二○一三年三月

目  录

1.	建设项目概况	1

1.1.	建设项目地点及相关背景	1

1.2.	建设项目概况	4

1.2.1.	项目名称、地点及性质	4

1.2.2.	建设规模、产品方案、地点及占地面积	4

1.2.3.	项目主要建设内容	5

1.2.4.	项目主要生产工艺	5

1.3.	与相关法律法规的符合性	8

2.	建设项目周围环境现状调查	9

2.1.	建设项目所在地环境现状	9

2.1.1.	大气环境质量	9

2.1.2.	地表水环境质量	10

2.1.3.	声环境质量	11

2.2.	建设项目环境影响评价等级及范围	11

2.3.	环境敏感点调查	12

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	15

3.1.	项目主要污染物排放情况	15

3.1.1.	大气污染物	15

3.1.2.	水污染物	17

3.1.3.	噪声	18

3.1.4.	固体废物	18

3.1.5.	项目污染物排放汇总	19

3.2.	环境影响分析	20

3.2.1.	大气环境影响分析	20

3.2.2.	地下水环境影响分析	23

3.2.3.	地表水环境影响分析	23

3.2.4.	声环境影响分析	24

3.2.5.	固体废物环境影响分析	24

3.3.	环境风险影响分析	25

3.3.1.	环境风险评价等级	25

3.3.2.	环境风险事故危害分析	25

3.3.3.	环境风险防范措施	27

3.3.4.	环境风险评价结论	30

3.4.	污染防治措施可行性分析	31

3.4.1.	大气环境污染防治措施	31

3.4.2.	废水污染防治措施	33

3.4.3.	噪声防治措施	33

3.4.4.	固体废物防治措施	34

3.4.5.	地下水防治措施	34

3.5.	环境经济损益分析	35

3.6.	环境监测计划及环境管理制度	35

3.6.1.	常规监测计划	35

3.6.2.	应急监测计划	37

3.6.3.	环境管理	37

3.7.	卫生防护距离内搬迁涉及的单位、居民情况及相关措施	38

3.7.1.	卫生防护距离内涉及的单位、居民情况	38

3.7.2.	相关搬迁处置方案	38

4.	公众参与	39

4.1.	公众参与阶段和方式	39

4.1.1.	第一阶段：项目环评信息公示	39

4.1.2.	第二阶段：简本公告与公众参与调查阶段	39

4.1.3.	第三阶段：报告书简本补充公告	40

4.2.	公众参与调查内容	40

4.3.	公众参与调查结果统计与分析	50

4.3.1.	公众参与部分情况统计	50

4.3.2.	公众参与调查结果统计表（不含拆迁户）	51

4.3.3.	公众参与调查结果统计表（拆迁户）	54

4.4.	公众调查意见反馈和采纳与否说明	56

4.4.1.	周边村民调查意见及反馈、采纳与否说明	56

4.4.2.	周边主要影响单位的意见（函件调查）	56

4.5.	报告书简本公示及补充公告期间公众意见	60

4.6.	公众参与结论	60

4.7.	公众参与合法性、有效性、代表性、真实性说明	61

5.	综合评价结论	62

6.	联系方式	63

6.1.	建设单位联系方式	63

6.2.	环境影响评价机构联系方式	63

# 建设项目概况

## 建设项目地点及相关背景

“新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线建设项目”于2008年9月1日由广东省发展和改革委员会核准，核准文号为“粤发改工【2008】972号”。2011年新发布的《广东省水泥工业发展专项规划》（粤府办〔2011〕26号）规划：粤北地区要充分发挥石灰石资源丰富和小水电丰富的优势，有序发展新型干法水泥，原则上不新建水泥粉磨站。争取到2015年底前，新型干法水泥熟料产能达到3600万吨左右，占全省比重32.73%。

《韶关市水泥工业专项发展规划》、《韶关市国民经济和社会发展第十一个五年规纲要》、《韶关市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《韶关市工业发展第十二个五年规划》以及《韶关市“十二五”环境保护与生态建设规划》等均规划在新丰县回龙镇发展新型干法水泥项目。本项目的实施符合市场的产品需求、符合国家和地方相关产业政策和当地的规划，也是新丰县十一五、十二五规划发展的重点项目。

环保手续方面，本项目已于2008年通过广东省环保厅批复，批复文号为“粤环审【2008】314号”。原批复该项目选址于新丰县回龙镇来石村原广州市新丰稀土矿选矿场旧址，用地面积为32.79公顷，采用新型干法预分解生产工艺，建设2×4500t/d干法水泥生产线，年产熟料279万吨、普通硅酸盐水泥300万吨；配套2×9MW纯低温余热发电机组，设计年发电量11880×104kwh；自备石灰石矿山位于拟选厂址东北面10公里的塘村一带，石灰石在矿区经破碎后由配套建设的约10公里皮带廊输送进厂。

此次厂址变更将厂址调整至新丰县回龙镇新村（见图1，经纬度为N24°11'5.50",E 113°57'9.00"），自备矿山东南侧约800m，不再建设10km的皮带廊道，生产工艺、生产规模及配套2×9MW纯低温余热发电机组等保持不变。2008年本项目环评时，大气污染物执行国家的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004），此次按照广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）重新设计，并按照《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号）的要求在窑尾设置脱硝率达到60%的脱硝装置；废水（包括生活污水）全部回用。目前项目已开工建设，部分设备已经安装。

本项目自备矿山未调整，在2008年的环评已进行了分析评价，“粤环审【2008】314号”也对自备矿山部分进行了批复，采矿证已于2012年5月办理（证号：C4402002012057130125250），矿山选址不变，原报告书评审已通过，此次厂址变更评价不再重复评价矿山部分。自备矿山也办理有《广东省新丰县旗石岗矿区水泥用石灰岩矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》（韶关市矿产资源与地质环境检测中心，2012年），并于2012年2月取得韶关市国土资源局的批复，批复文号为“韶国土资（环审）字[2012]04号。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日中华人民共和国主席令第77号）第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”

新丰越堡水泥有限公司重新委托环境保护华南环境科学研究所，对“新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线建设项目厂址变更”进行环境影响评价。环境保护部华南环境科学研究所接受环境评价工作的委托后，组织人员对建设项目进行了现场踏勘和资料调研，编制环境影响评价报告书。

本报告中来石村选址指的是2008年环评时的厂址，新村选址指的是此次变更后的厂址。

新村厂址

来石村厂址

图1.1-1 本项目来石村厂址、新村厂址地理位置图

## 建设项目概况

旧选址于2008年以“粤环审【2008】314号”通过广东省环保厅批复，从靠近矿山减少原料运输沿线的敏感点出发在新丰县回龙镇内重新选址，新选址调整至回龙镇新村，自备矿山东南侧约800m，不再建设10km的皮带廊道，生产工艺、生产规模及配套2×9MW纯低温余热发电机组等保持不变。

2008年至今出台了《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）、《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号），调整厂址后对照新的标准，项目原水泥窑及窑磨一体机、烘干机、烘干磨煤磨及冷却机的除尘设备上提高了除尘效率；在窑尾设置脱硝率达到60～70%的脱硝装置；废水（包括生活污水）经处理后全部回用。

### 项目名称、地点及性质

（1）项目名称：新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法水泥生产线及配套余热发电项目

（2）建设单位：新丰越堡水泥有限公司

（3）项目性质：新建，行业属非金属矿物制品业－－水泥制造业；行业代码：C3111

### 建设规模、产品方案、地点及占地面积

（1）建设规模和产品方案

建设2条4500t/d熟料生产线，配套2×9MW余热发电机组。项目年运转310d，熟料279万吨/年，P.Ⅱ42.5水泥1049993吨/年，P.C32.5水泥1624901 吨/年，P.P32.5水泥325097吨/年，合计最终产品水泥2999991吨/年，外卖熟料639259吨/年。余热电站发电量为11880×104kWh /年。

水泥采用汽车散装和汽车袋装两种形式出厂，其中散装水泥占80%，袋装水泥占20%。

（2）地点及占地面积

新建项目厂区选址于韶关市新丰县回龙镇新村，三面环山，厂区中心处的经纬度为N24°11'5.50",E 113°57'9.00"。

石灰石矿为新丰越堡水泥有限公司旗石岗石场，距离来石村厂址约800m，石灰石在矿山破碎后采用胶带输送机运输进厂；粘土拟采用新丰县回龙镇新村粘土矿区的粘土作为硅铝质原料，粘土矿区距离拟建厂址约2.0km。

工程总占地面积483328.5m2，厂区工程建筑面积172730m2，道路面积146560 m2，绿化面积103638 m2，绿化率19.8%。

（3）工程投资

本项目工程建设总投资125430元，其中环境保护设施工程投资约12322万元，占项目总投资的约9.82%。

（4）建设周期

本项目调整至新村厂址后，建设周期约为51个月。

### 项目主要建设内容

本项目建设内容主要包括：矿山工程、厂区工程（从原燃料进厂至熟料、水泥出厂生产线及必要的辅助生产、生活设施）、配套的余热发电系统。因矿山旗石岗石场已于 “粤环审【2008】314号”通过环保批复，且此次建设内容、生产规模不发生改变，本评价不包括矿山部分的内容。

厂区工程的主要建设内容包括：生料制备、煤粉制备、熟料煅烧、水泥粉磨及外运；纯低温余热电站工程；相应的辅助生产及环保设施等。

本项目工程特性见表1.2-1。

### 项目主要生产工艺

本项目生产过程主要分为生料制备、熟料烧成、水泥制造、余热发电四个阶段。主体设备为2台Ф4.8×72m的回转窑，均为双列五级低压损型预热器，双喷腾型TTF分解炉。

图1.2-1新型干法旋窑水泥生产及余热发电工程工艺流程及产污环节示意图

##### 表1.2-1本项目工程特性表

|  | 新村厂址（此次变更后） |
| --- | --- |
| 厂址 | 新丰县回龙镇新村 |
| 生产规模 | 年产熟料279万吨、普通硅酸盐水泥300万吨 |
| 主体工程 | ①建设2条4500t/d熟料烧成系统，采用双列五级低压损型预热器，双喷腾型TTF分解炉；②2台Ф4.8×72m回转窑；③天津院开发的第四代篦式冷却机，篦床面积136.2m2。 |
|  | ①煤磨2台，40t/h×2；②原料粉磨，辊式磨4台，220/h×4；③水泥粉磨，φ4.2×13m，4套。 |
| 配套余热发电 | 两套余热锅炉（AQC炉）；两套4500t/d级水泥窑窑尾预热器废气余热锅炉（SP炉）；两套汽轮发电机系统（9MW）；锅炉给水处理、电站循环水系统； |
| 辅助工程 | 根据工艺流程共有各类库45个有效储存量557800t总结为：1，石灰石堆场：1座Φ90m圆形预均化堆场，有效储存量2×41800t，堆料能力1400t/h；2，矩形预均化库一座（粘土、砂岩、铁粉共用）尺寸为300x47.5m，有效储存量37760t；3，原煤预均化库1座300x45，有效储存量33850t；4，原料调配库8个圆库，共4400t储存能力；5，熟料库2个，共200000t储存能力；6，粉煤灰圆库2个，共4400t能力；7，水泥配料库共10个，7540t能力；8，水泥库8个，共160000t能力；9，水泥散装库8个，共4000能力；10，各原料长形堆棚3个，共112650t能力。 |
| 环保工程 | ①粉尘除尘设施共123台除尘器，执行标准按照DB44/818-2010；②采用低氮燃烧器与SNCR脱硝装置减少氮氧化物的排放，③建设一套生产废水处理设施及回用设施、一套生活污水处理设施，生产废水零排放；④修建2000m3初期雨水收集池，收集处理后回用不对外排放。 |

## 与相关法律法规的符合性

本项目属国家鼓励发展日产4000t以上新型干法水泥生产线，每条生产线均配套一座9MW纯低温余热发电系统，水泥散装率80%，吨熟料热耗为101.42kgce/t，综合利用脱硫石膏、高炉水淬渣、粉煤灰等工业废渣；为支持本项目建设韶关市人民政府淘汰18家落后小水泥共计302万吨，符合国家产业政策相关要求；新丰回龙属于韶关市水泥专项规划确定的粤北水泥熟料基地之一，调整至新村厂址后，由生态有限开发区调整到集约利用区，更利于项目的建设，也符合省市有关的社会发展规划、行业专项规划以及生态保护规划等。新村厂址属于独立工矿用地，符合《新丰县回龙镇土地利用总体规划（2010-2020）》（新丰县回龙镇人民政府，2010年12月）。

截止2012年12月份，新丰县原有4家水泥厂全部关停，水泥、熟料生产能力均为0万吨/年，本项目水泥生产能力为300万吨/年，熟料生产能力279万吨/年，分别占新丰县水泥、熟料规划生产能力的39.85%、39.68%。本项目的生产规模属于《韶关市水泥工业专项发展规划（2009~2015）》规划的新丰县水泥生产规模范围内。

本项目的建设符合国家有关产业政策、省市两级的水泥专项规划及规划环评，符合地方的经济发展规划、土地利用规划以及环保规划的要求。

# 建设项目周围环境现状调查

## 建设项目所在地环境现状

### 大气环境质量

于2012年8月7日～13日委托新丰县环境监测站开展新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线建设项目厂址变更补充环境影响评价环境质量现状监测。连续采样7天。SO2、NO2的小时浓度监测的采样每天在当地时间02，08，14，20 时采样1个小时，即每天采样4 次。SO2和NO2的日平均浓度监测的采样每日采样18h；TSP和PM10的日平均浓度监测的采样每日采样12h。

（1）二氧化硫(SO2)

监测结果显示，评价区域范围内各监测点SO2小时浓度平均值为0.005~0.022mg/m3，最大值占评价标准的4.4%；SO2日均浓度平均值为0.005~0.021 mg/m3，最大值占评价标准的14.0%；在评价区域范围内，所有监测点的SO2小时平均浓度和日评均浓度均低于评价标准《环境空气质量标准》(GB3095-1996及2000年修改单)的二级标准浓度限值。

（2）二氧化氮(NO2)

监测结果显示，评价区域范围内各监测点NO2小时浓度平均值为0.008~0.028mg/m3，最大值占评价标准的12.2%；NO2日均浓度平均值为0.008~0.026 mg/m3，最大值占评价标准的21.7%；在评价区域范围内，所有监测点的NO2小时平均浓度和日评均浓度均分别低于评价标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996，及2000年修改单）二级标准浓度限值。

（3）总悬浮颗粒物(TSP)

监测结果显示，评价区域范围内各监测点TSP日均浓度平均值为0.022~0.063 mg/m3，最大值占评价标准的21.0%，均低于评价标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准浓度限值。

（4）可吸入颗粒物（PM10）

监测结果显示，评价区域范围内各监测点PM10日均浓度平均值为0.015~0.050 mg/m3，最大值占评价标准的33.3%，均低于评价标准《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准浓度限值。

（5）氟化物

监测结果显示，评价区域范围内各监测点氟化物日均浓度平均值均低于检出限（0.9mg/m3），远低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准浓度限值（7 mg/m3）。

（6）氨气

监测结果表明：评价区域范围内各监测点NH3小时浓度变化范围为0.034~0.090 mg/m3，最大值占评价标准的45.0%，远低于工业企业设计卫生标准（TJ36-79），一次值0.2 mg/m3。

综上所述，本次新厂址评价范围内的的8个环境空气质量监测点的SO2、NO2的小时平均浓度和SO2、NO2、PM10、TSP、氟化物的日平均浓度都满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及2000修改单二级标准的要求，氨气（NH3）小时平浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级浓度标准的要求，由此说明项目所在区域的环境空气质量现状良好。

### 地表水环境质量

根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-1993）以及本次地表水环境评价等级和范围，新丰县环境保护监测站于2012年8月13、14日对评价区域进行了一期水质监测。

本次水质监测布设了4个监测断面，分别为江下水库出闸处（1#），新村河汇入回龙河前500m（2#），回龙河与新村河交汇上游500m（3#）和回龙河与新村河交汇下游1000m（4#）。连续进行监测2天。

监测项目包括：水温、pH、溶解氧、CODCr、氨氮、BOD5、石油类、高锰酸盐指数、悬浮物。

（1）1# 江下水库（出闸处）

该断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果表明，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水环境功能要求。

（2）2# 新村河汇入回龙河前500m

该断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果表明，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水环境功能要求。

（3）3# 回龙河与新村河交汇上游500m

该断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果表明，除溶解氧浓度值超标外（最大超标倍数为0.056倍），其余各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水环境功能要求。

（4）4# 回龙河与新村河交汇下游1000m

该断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。监测结果表明，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水环境功能要求。

监测结果表时，除3#监测断面溶解氧超标外（超标率100%，最大超标0.056倍），其余各监测断面的各项指标均能满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。

### 声环境质量

2012年8月16日~2012年8月17日，对项目厂界及新村进行了监测，本项目厂界外的4个监测点与新村昼间和夜间噪声均能满足相应的声环境质量标准的要求，说明评价范围的声环境现状良好。

## 建设项目环境影响评价等级及范围

（1）大气环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）取定评价工作等级及评价范围。

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）确定评价工作等级及评价范围。选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，本评价选择PM10、SO2、NOX、TSP为主要污染物计算最大地面浓度占标率 ，及各污染物的地面浓度达标准限制10%时所对应的最远距离 .

经估算本项目窑尾烟囱排放的NOx占标率为49.05%，大气评价工作等级均确定为二级。

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）的要求确定以项目为中心，2×D10%为边长的矩形作为评价范围，以窑尾烟囱为原点，以窑尾烟囱为原点，半径8km的范围，见图2.3-1。

（2）地表水环境影响评价及评价范围

本项目生产废水为循环水系统冷却塔排污，全部回用于喷湿塔喷淋；员工生活污水经厂内处理后也全部回用，不对外排放，废水“零排放”。

因此，本项目主要分析废水“零排放”的经济、技术可行性。

（3）地下水环境影响评价及评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011），本项目属于建设和运营过程中，可能造成地下水水质污染的Ⅰ类建设项目，依据建设项目场地包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放强度、污水水质的复杂程度五个方面判定。本项目地下水评价等级为三级评价。

评价范围为周边1km范围内的的潜水含水层。地下水保护目标为厂界周边1km范围内民井。

（4）声环境影响评价及评价范围

本项目评价范围位于声环境功能3类区，目前厂界范围200m内分布有新村居民，由于为企业500m卫生防护距离内，回龙镇政府规划该范围内居民全部搬迁，搬迁后则厂界200m范围内无居民分布。

根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）的规定，确定声环境影响评价等级为二级。声环境评价的范围为厂边界向外200m以内的范围。

（5）风险评价

项目所在地不属于需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，为非环境敏感地区。水泥生产企业主要原辅料为石灰石、粘土矿、煤等，不涉及有毒有害、易燃易爆物质，生产场所不存在重大危险源；环保脱硝设施设置有两台50m3氨水(浓度25%)储罐，氨水（浓度25%）属于类别3，轻度危害的腐蚀性物质，不构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）确定环境风险评价工作等级二级。评价范围为以项目氨水罐为中心半径3km的范围。

（6）生态环境

本选址变更水泥项目沿用已经通过批复的矿山，此次环评的生态环境评价仅针对厂区，厂区占地约0.23 km2，工程影响范围小于2km2，项目周围无珍稀濒危物种及敏感地区，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）的相关规定，生态评价等级定为三级。评价范围主要为项目厂界向外300米内的范围。

## 环境敏感点调查

本项目调整至新村厂址后环境敏感目标见表2.3-1。

##### 表2.3-1 新村厂址周边环境敏感点一览表

| 环境要素 | 序号 | 敏感点名称 |  | 与最近的厂界相对位置 | 与最近的窑尾烟囱相对位置 | 户数及人口数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 回龙镇新村村委 | 新村 | S，50 | SW,600 | 439户1786人 | 500米卫生防护距离内现有35户居民，2013年3月搬迁完毕，搬迁完成后距离装置区最近的住户为522米，距离厂界SW390米，距窑尾烟囱940米。 |
|  |  |  | 禾坪 | S,1400 | S,1750 | 22户106人 |  |
|  |  |  | 马头下 | SW,1420 | SW,1860 | 66户302人 |  |
|  | 2 | 回龙镇塘村村委 | 塘村 | SW,970 | SW,1400 | 318户1268人 |  |
|  |  |  | 乌楼村 | SW,2300 | SW,2780 | 47户228人 |  |
|  | 3 | 回龙镇丘姚村委 | 下新屋村 | SW,3700 | SW,4200 | 171户639人 |  |
|  | 4 | 回龙镇古塘村 | 坳下村 | S,1460 | S,1900 | 74户341人 |  |
|  | 5 | 回龙镇井塘村 | 井塘村 | SWS,2580 | SWS,2720 | 212户851人 |  |
|  | 6 | 回龙镇正子村 | 正子村 | SW,2700 | SW,3200 | 263户1002人 |  |
|  | 7 | 回龙镇回龙村 | 蕉园 | SW,3900 | SW,4300 | 13户83人 |  |
|  | 8 | 回龙镇来石村 | 来石村 | WSW,7200 | WSW,7700 | 561户2305人 |  |
|  | 9 | 回龙镇官玶村 | 官坪村 | WSW,4600 | WSW,5100 | 489户1822人 |  |
|  | 10 | 回龙镇楼下村 | 楼下村 | W,5100 | W,5550 | 283户1085人 |  |
|  |  |  | 樟大坑 | W,2600 | WNW,2950 | 无人居住 | 水库 |
|  | 11 | 回龙镇蒲昌村 | 蒲昌村 | S,6600 | S,7000 | 242户982人 |  |
|  | 12 | 翁源县新南村 | 新南村 | NW,6300 | NW, 6600 | 41户170人 |  |
|  | 13 | 翁源县陈村 | 陈村 | E,4300 | E,4430 | 575户2662人 |  |
|  |  |  | 坪子村 | E,3500 | ESE,3600 | 30户120人 |  |
|  |  |  | 后洞 | NE,4300 | ENE,4500 | 11户38人 |  |
|  | 14 | 翁源县黄河村 | 黄河村 | E,7300 | E,7400 | 630户2980人 |  |
|  |  |  | 新屋 | E,5800 | E,5900 | 22户111人 |  |
| 地表水环境 |  | 回龙河（新丰分水坳顶右下~新丰英德边界段），Ⅲ类水体;江下塘 |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  | 搬迁前厂界200m范围内新村居民，搬迁后200m范围内无居民分布 |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  | 评价区域的潜水含水层。厂界周边1km范围内敏感点民井 |  |  |  |  |  |

翁源各屋村，NW6300

新村，S50

马头下，SW1420

塘村，SW970

乌楼村，SW2300

下丘屋村，SW3700

坳下，SW1460

井塘村，SWS2580

正子村，SW2700

蕉园，SW3900

来石村，WSW7200

蒲昌村，SW6600

官坪村，WSW4600

楼下村，W5100

新村河

江下塘

石灰石矿

回龙河

大气影响评价范围,半径8km

0             2              4km

环境风险评价范围

图2.3-1 本项目敏感点分布、大气评价范围及环境风险评价范围示意图

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 项目主要污染物排放情况

### 大气污染物

（1）粉尘

水泥生产在物料破碎、输送、粉磨、煅烧、入库等过程中均有粉尘产生，主要是原料粉尘、煤粉尘。

厂区生产线22个工段产生粉尘，产尘点46个，设123台布袋除尘器，在工艺设计上尽量减少扬尘环节，选择扬尘小的设备；粉状物料输送采用密闭式输送设备，并尽量降低物料落差，减少粉尘外逸；粉状物料储存采用密闭式储库，最大限度减少粉尘的产生。各产尘点粉尘经袋式除尘器后排放浓度为8～28mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中表2的要求。

本评价在污染源统计时将低于15m的排气筒污染物列入无组织排放的范围，年排放量计算时考虑各生产线的年利用率。

则全厂烟粉尘经布袋除尘处理后，经排气筒排放的烟粉尘为500.16t/a，其中有组织排放烟粉尘量为481.17t/a，见表3.1-1。

##### 表3.1-1 全厂粉尘有组织排放

|  | 系统名称 | 排气筒（m） |  | 粉尘浓度（/Nm3） |  | 排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 | 高度 | 出口mg | 达标情况 | kg/h | kg/d | t/a |
| G1 | 石矿山1#皮带 | 0.55 | 18 | 20 | 达标 | 0.18 | 4.32 | 0.47 |
| G4 | 石灰石预均化堆场 | 0.55 | 33 | 20 | 达标 | 0.46 | 11.14 | 2.00 |
| G6 | 原煤破碎 | 0.4 | 23.9 | 20 | 达标 | 0.20 | 4.89 | 0.53 |
| G7 | 原煤均化输送 | 0.4 | 36 | 16 | 达标 | 0.16 | 3.91 | 0.42 |
| G8 | 原料调配站 | 0.4 | 28 | 16 | 达标 | 1.07 | 25.71 | 5.55 |
|  |  | 0.55 | 35.3 | 16 | 达标 | 0.14 | 3.46 | 0.75 |
| G9 | 原料磨及废气处理 | 4.5 | 113.5 | 20 | 达标 | 22.2 | 532.83 | 153.46 |
|  |  | 0.4 | 20.9 | 20 | 达标 | 0.18 | 4.29 | 1.23 |
| G10 | 生料均化及入窑 | 0.4 | 61 | 28 | 达标 | 0.62 | 15.00 | 4.32 |
|  |  | 0.4 | 21.1 | 20 | 达标 | 0.44 | 10.71 | 3.09 |
| G11 | 烧成窑头冷却 | 4.5 | 40 | 28 | 达标 | 29.12 | 698.88 | 201.28 |
| G12 | 煤粉制备 | 1.4 | 37.2 | 28 | 达标 | 5.60 | 134.40 | 38.71 |
|  |  | 0.55 | 35.3 | 16 | 达标 | 0.16 | 3.91 | 1.13 |
| G13 | 熟料储存库 | 0.6 | 58 | 20 | 达标 | 0.9 | 21.77 | 6.27 |
| G14 | 粉煤灰输送线路 | 0.45 | 33 | 16 | 达标 | 0.16 | 3.99 | 1.15 |
|  |  | 0.45 | 24 | 16 | 达标 | 0.22 | 5.14 | 1.11 |
|  |  | 0.55 | 35.5 | 16 | 达标 | 0.28 | 6.91 | 1.49 |
| G15 | 石膏、石灰石破碎 | 0.55 | 19 | 12 | 达标 | 0.11 | 2.57 | 0.56 |
| G17 | 水泥磨调配站 | 0.4 | 30 | 16 | 达标 | 0.22 | 5.14 | 1.11 |
|  |  | 0.55 | 30 | 24 | 达标 | 0.54 | 12.86 | 2.78 |
|  |  | 0.55 | 30 | 16 | 达标 | 0.86 | 20.74 | 4.48 |
| G18 | 水泥粉磨1线 | 2.65 | 40 | 28 | 达标 | 1.34 | 32.26 | 6.97 |
|  |  | 1.1 | 30 | 24 | 达标 | 0.14 | 3.46 | 0.75 |
| G19 | 水泥粉磨2线 | 2.65 | 40 | 28 | 达标 | 1.51 | 36.29 | 7.84 |
|  |  | 1.1 | 27 | 20 | 达标 | 0.16 | 3.84 | 0.83 |
| G20 | 水泥库储存 | 0.4 | 23 | 16 | 达标 | 0.86 | 20.57 | 4.44 |
|  |  | 0.4 | 38 | 16 | 达标 | 0.44 | 10.60 | 2.29 |
| G21 | 水泥包装成品发运 | 0.65 | 19.5 | 28 | 达标 | 2.54 | 60.96 | 13.17 |
|  |  | 0.45 | 30.17 | 20 | 达标 | 0.67 | 16.07 | 3.47 |
| G22 | 水泥汽车散装 | 0.8 | 32.7 | 24 | 达标 | 0.16 | 38.57 | 8.33 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 73.2 | 1755.82 | 481.17 |

（2）SO2、NOx

窑尾废气中含有SO2、NOx。

①SO2

SO2主要由煤粉在窑内燃烧产生，由于熟料生产过程中有吸硫作用，当窑内温度在800～1000℃时，燃料燃烧所产大部分SO2被物料中的氧化钙和碱性氧化物吸收形成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质（Ca/S摩尔比430）。保守估计预分解窑由于物料与气体接触充分，吸硫率可达到95%以上，目前，国内建成投产的多条新型干法和产线验收结果，也充分证明了新型干法窑的低SO2排放结果。

②NOx

本项目采用“低氮燃烧+选择性非催化还原（SNCR）”，低氮燃烧减排20~30%，SNCR脱硝40~70%，综合脱氮效率在68.2%以上，则窑尾NOx排放浓度≤350mg/Nm3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2中的限值要求(即NO2≤550mg/m3)。满足工信部的《水泥行业准入条件》(工原[2010]第127号)中“新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除NOx效率不低于60%的烟气脱硝装置”，同时也满足《关于印发广东省水泥行业降氮脱硝实施方案的通知》（粤环〔2012〕71号）中“十二五期间新建成投入生产的新型干法水泥熟料生产线，必须同步配套低氮燃烧技术和烟气脱硝处理设施，综合脱硝效率不低于60%，确保达标排放。”的要求。

SO2、NOx的排放情况见表3.1-2。

##### 表3.1-2  SO2、NOX的排放情况

|  |  | 烟囱 |  |  | SO2 |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 | 高度 | 温度 | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 达标情况 | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 达标情况 |
| G9 | 窑尾废气 | 4.5 | 113.5 | 130-180 | 48.36 | 26.84 | 达标 | 350.0 | 194.26 | 达标 |
|  |  | 4.5 | 113.5 | 130-180 | 48.36 | 26.84 | 达标 | 350.0 | 194.26 | 达标 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 53.68 |  |  | 388.52 |  |

综上可以看出，本项目烟粉尘、SO2、NOx的排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2的要求，其有组织排放量分别为481.17t/a、399.4t/a、2890.62t/a。

（3）氟化物

由于水泥回转窑内呈碱性氛围，能对燃烧后产生的酸性物质（HCl、HF、SO2等）起到中和作用，使它们变成盐类固定下来，通常废气中酸性物质的排放浓度很小。根据文献《水泥生产中氟污染及控制技术》（中国科技论文在线，孙明）：“研究表明，在回转窑中氟化物被石灰石吸收后生成氟化钙（矿化剂）效率可达98％左右。”

粘土、石灰石、煤、铁均进入回转窑，进入焚烧段的氟化物总量为640.53t/a。保守估计预分解窑由于物料与气体接触充分，氟化物吸收率至少可以达到98%以上，则氟化物的产生量为12.88t/a，氟化物的排放浓度为1.45mg/m3。目前，国内建成投产的多条新型干法和产线验收结果，也充分证明了新型干法窑的低氟化物排放结果。参照国内近几年投产的新型干法水泥生产线竣工验收报告的检测结果，氟化物的浓度均小于2.0mg/m3。

项目氟化物的排放浓度、单位产品排放量为1.45 mg/m3、0.0043kg/t-产品，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）氟化物排放浓度3 mg/m3、单位产品排放量0.015 kg/t的要求。氟化物的排放情况见表3.1-3。

##### 表3.1-3 氟化物的排放情况

|  |  | 烟囱 |  |  | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 | 高度 | 温度 | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 达标情况 |
| G9 | 窑尾废气 | 4.5 | 113.5 | 130-180 | 1.45 | 0.8 | 达标 |
|  |  | 4.5 | 113.5 | 130-180 | 1.45 | 0.8 | 达标 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1.6 |  |

### 水污染物

本项目废水产生量为842.5 m3/d，其中生产废水732.5 m3/d，包括水泥生产线循环水排污136.5 m3/d，余热发电循环水池排污552 m3/d，这三部分废水经简单处理后直接作为增湿塔的补充水；生活污水110 m3/d，经处理后用于厂区的绿化与道路扬尘喷洒，厂区绿化及道路占地250198m2，回用水不足部分以新鲜水补充。

全厂废污水实现“零排放”。全厂工业用水重复利用率为97.1%、水泥生产线循环水循环率92.3%、余热发电系统循环水循环率98.2%。

全厂4股废水的产生及去向见表3.1-4。

##### 表3.1-4 本项目废水产生及去向

|  |  | 废水产生量m3/d | 废水水质 | 废水去向 | 回用可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 水泥生产线循环冷却用水量 | 136.5 | pH：7.3～7.8 CODcr：36.9～39.2mg/L BOD5：6.4～9.5mg/L NH3-N：0.02～0.93mg/L 石油类：5～10mg/L SS： 250～300mg/L | 直接去增湿塔 | W1、W2、W3这三股废水的产生量为732.5m3/d，增湿塔需要用水量为768m3/d |
| W2 | 化水制备车间 | 44 |  |  |  |
| W3 | 循环冷却用水量 | 552 |  |  |  |
| W3 | 生活用水量（厂区及生活区） | 110 | CODcr：250～300mg/L BOD5：150～200mg/L NH3-N：40～100mg/L SS：250～300mg/L | 处理后作为绿化及道路用水 | 全厂绿化面积103638m2。道路面积146560m2，按1L/m2计算需要250m3/d. |
|  |  | 842.5 |  |  | 在水量、水质上可行 |

### 噪声

水泥项目噪声源主要为各类机械设备各种磨机、空压机、风机工作时产生的声音，及各类块状辅料在破碎、物料输送过程碰撞、摩擦噪声。

本工程噪声源虽较多，但相对较为集中，只有石膏和混合材破碎点与其它噪声源相距较远。

各类机械噪声多集中在水泥生产线的原料调配及粉磨车间、煤粉制备车间、水泥粉磨和包装车间。

物料破碎和流动噪声多集中在原料准备工段，原料调配工段，水泥粉磨工段、熟料和水泥储存及输送工段。

### 固体废物

水泥生产过程中无固体废物产生，各布袋除尘器收集的粉尘全部作为物料使用。辅助生产系统会产生水处理污泥、废保温材料，废机油和生活垃圾。本项目职工人数将达到500人，生活垃圾排放量按0.5kg/d.人计，生活垃圾77.5t/a，水处理污泥约2.85t/a，均交环卫部门进行无害化处理。

各种除尘系统收集到的粉尘，直接返回到生产线相应的工序中，不会外排；废保温材料主要是窑体检修时更换的耐火砖，无毒无害，可以综合利用；生产废水处理污泥不含重金属、有机毒物等成份，主要为矿石渣、粉尘、盐分等，和生活污水处理污泥一样属于一般废物，可和生活垃圾一起交由当地环卫部门统一清运并无害化处置；废机油属于危险废物，委托有资质的单位回收（新丰县新供销宏图再生资源回收有限公司）。

### 项目污染物排放汇总

新村厂址址的污染源汇总情况见表3.1-5。

##### 表3.1-5 本项目污染源汇总

| 污染物 |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（108Nm3/a） |  |  | 231.87 | 0 | 231.87 |
|  | 粉尘 (t/a) | 有组织 |  | 68968.83 | 68487.66 | 481.17 |
|  |  | 无组织 |  | 34 | 0 | 34 |
|  |  | 合计 |  | 69002.83 | 68487.66 | 515.17 |
|  | SO2 (t/a) |  |  | 399.4 | 0 | 399.4 |
|  | 氟化物 |  |  | 12.88 | 0 | 12.88 |
|  | NOx (t/a) |  |  | 9084.82 | 6194.2 | 2890.62 |
| 废水 | 生产废水（万m3/a） |  |  | 24.17 | 24.17 | 0 |
|  | 生活污水 （万m3/a） |  |  | 3.63 | 3.63 | 0 |
|  | 合计 |  | 废水量（万m3/a） | 27.80 | 27.80 | 0 |
|  |  |  | COD（t/a） | 19.17 | 19.17 | 0 |
|  |  |  | 氨氮（t/a） | 2.66 | 2.66 | 0 |
|  |  |  | 石油类（t/a） | 1.82 | 1.82 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 77.5 | 77.5 | 0 |
|  | 污水处理厂污泥 |  |  | 2.58 | 2.58 | 0 |

## 环境影响分析

### 大气环境影响分析

本项目调整至新村厂址后大气环境影响如下：

（1）最大地面小时浓度值分析

①SO2：本项目二氧化硫产全年前十位最大地面小时浓度值为184.243~197.167μg/m3，叠加评价区域小时浓度监测平均值10.99μg/m3后占二级标准值的39.0~41.6%；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为3.714~36.398μg/m3，占二级标准值的0.74~7.28%，最大值为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点预测值占标率为0.74~1.29%；叠加值占二级标准值的3.18~10.68%，叠加值最大为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点叠加值占标率为3.18~5.30%。

②NO2：本项目排放的NO2全年前十位最大地面小时浓度值为173.420~185.142μg/m3，预测值叠加评价区域小时浓度监测平均值13.549μg/m3后占二级标准值的93.5~99.3%，均达标；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为4.569~34.476μg/m3，预测值占二级标准值的2.3~17.2%，最大值为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点预测值占标率为2.3~5.5%；叠加值占二级标准值的8.8~24.2%，叠加值最大为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点叠加值占标率为8.8~18.7%。

③氟化物：本项目排放的氟化物全年前十位最大地面小时浓度值为4.880~5.176μg/m3，叠加评价区域小时浓度监测值后占二级标准值的31.2~32.6%；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为0.129~0.974μg/m3，预测值占二级标准值的0.6~4.9%，最大值为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点预测值占标率为0.6~1.6%；叠加值占二级标准值的7.4~11.6%，叠加值最大为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点叠加值占标率为7.4~8.4%。

分析：樟大坑SO2、NO2、氟化物最大地面小时浓度预测值均高于其他敏感点约6倍，主要是地形原因。由地形分析可知，场地海拔高度198.5m，等海拔高度分别为厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、回龙镇政府（蕉园）、下新屋海拔分别为198.5、195.2、149.3、197.4、475.42、198.4、134.0、118.9。排放SO2、NO2的窑尾烟囱为113.5米，热力抬升约200~300米，加上地形200米高，与樟大坑475.42米的相对高度的海拔高度最为接近，尚未在垂直方向上形成有效扩散即落地，导致该点的地面浓度最高。

（2）最大地面日均浓度值分析

①SO2：本项目二氧化硫全年前十位最大地面日均浓度值为24.515~33.383μg/m3，叠加叠加区域平均值12.786μg/m3后占二级标准值的24.9~30.8%；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为0.391~4.082μg/m3，预测值占二级标准值的0.39~2.72%，最大值为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点预测值占标率为0.39~0.96%；叠加值占二级标准值的7.87~14.72%，叠加值最大为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点叠加值占标率为7.87~12.26%。

②NO2：本项目排放的NO2全年前十位最大地面日均浓度值为23.006~31.320μg/m3，叠加区域平均值15.286μg/m3后占二级标准值的47.9~58.3%；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为0.597~4.076μg/m3，预测值占二级标准值的0.7~5.1%，最大值为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点预测值占标率为0.7~2.0%；叠加值占二级标准值的15.7~34.4%，叠加值最大为蕉园。

③PM10：本项目排放的烟（粉）尘全年前十位最大地面日均浓度值为56.154~65.219μg/m3，叠加区域平均值27.304μg/m3后占二级标准值的55.6~61.7%，从最大落地浓度的坐标可知位于厂区范围内。监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为2.902~57.872μg/m3，预测值占二级标准值的1.93~38.55%，最大值为厂址，除厂址外的其余敏感点预测值占标率为1.93~6.90%；叠加值占二级标准值的19.55~52.55%，叠加值最大为厂址，除厂址外的其余敏感点叠加值占标率为19.55~35.29%。

④TSP：本项目无组织排放的TSP全年前十位最大地面日均浓度值为142.061~183.489μg/m3，叠加叠加区域平均值38.339μg/m3后后占二级标准值的60.1~73.9%，从最大落地浓度的坐标可知位于厂区范围内；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为0.263~55.271μg/m3，预测值占二级标准值的0.09~18.42%，最大值为厂址，除厂址外的其余敏感点预测值占标率为0.09~4.14%；叠加值占二级标准值的13.75~28.76%，叠加值最大为厂址，除厂址外的其余敏感点叠加值占标率为13.75~21.92%。

⑤氟化物：本项目排放的氟化物全年前十位最大地面日均浓度值为0.643~0.849μg/m3，叠加厂址最大检测值后占二级标准值的15.6~18.6%；监测点厂址、新村（搬迁户安置点）、塘村村委、坪子村、樟大坑、后峒、蕉园（回龙镇政府）、下新屋等预测值为0.0168~0.1154μg/m3，预测值占二级标准值的0.08~0.58%，最大值为樟大坑，除樟大坑外的其余敏感点预测值占标率为0.08~0.23%；叠加值占二级标准值的2.3~2.8%，叠加值最大为樟大坑。

各敏感点中最大落地浓度最小的为樟大坑，主要由于TSP以近地面无组织扩散为主，且樟大坑海拔高出厂址约200米，距离厂界约2600米，基本上不会影响到该处。

（3）长期地面年均浓度值分析

本项目评价范围内，各计算点SO2年平均浓度最大值为5.526μg/m3，占二级标准(0.06mg/m3)标准的9.21%；NO2年平均浓度最大值为5.312μg/m3，占二级标准(0.04mg/m3)标准的13.2%；PM10年平均浓度最大值为12.664μg/m3，占二级标准(0.07mg/m3)标准的18.1%；TSP年平均浓度最大值为58.5μg/m3，占二级标准(0.20mg/m3)标准的29.3%。

（4）非正常工况

非正常工况下短时间内会对周边大气环境带来一定影响，TSP最大值为22220.47μg/m3，在各监测点的增值范围在383.687~3722.238μg/m3；NO2最大值为315.306μg/m3，在各监测点的增值范围在5.16~42.64μg/m3。

由以上分析可知，本项目非正常工况时，会对项目周边大气环境造成影响，随着工况的回复其影响也随之结束。建议建立非正常排放的应急处理方案，非正常排放的时间控制在~30分钟内。

（5）烟囱高度合理性分析

本项目各污染物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）对水泥行业烟囱（排气筒）最低高度的要求（见表1.8-9b），排放速率、浓度满足该标准对大气污染物排放的控制要求。

由大气预测结果可知，SO2、NO2、TSP、PM10、氟化物等因子均可满足大气环境质量二级标准； 本项目对各环境敏感点影响较小可以满足大气环境二类功能区要求， 因此，本项目各烟囱高度设计满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）的要求，对大气环境的影响可以接受。

（6）卫生防护距离

本项目确定产生粉尘的装置区包括原燃料制备区（石预均化库、煤及辅助原料堆棚、煤、辅助原料预均化库、相关破碎车间与卸车坑）、烧成区（原料调配、原料粉磨及收尘、窑尾、窑中、窑头以及孰料库）以及成品加工发运区（包括混合材堆棚、水泥调配、水泥粉磨、水泥库、水泥包装及成平站台）等，为边界外延500m作为大气环境防护距离。经现场调查可知，装置区外延500米防护范围内现有35户居民，无学校、医院等敏感点分布，当地人民政府承诺在2013年4月搬迁完毕，搬迁完成后具备可行性。

本项目调整至新村厂址后， SO2、NO2、PM10、TSP以及氟化物对周边大气环境影响小，均可满足GB3095-2012二级标准要求；对各环境敏感点影响较小可以满足大气环境二类功能区要求；本项目烟囱高度设置合理，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）的要求；本项目确定装置区为边界外延500m作为大气环境防护距离，经现场调查可知，装置区500米防护范围内现有35户居民，无学校、医院等敏感点分布，当地人民政府承诺在2013年4月搬迁完毕，待搬迁完成后具备可行性。

从地形上分析，来石村厂址周边丘陵山区分布少且距离较远，更利于大气污染物扩散；新村厂址影响的范围主要是北侧、东侧的丘陵山区，对周边环境敏感点影响低，且不会出现超标，可满足周边区域大气功能区要求，大气环境影响可以接受。

### 地下水环境影响分析

由厂区水文地质条件可知，工程所在地区潜水类型主要为孔隙水，裂隙水赋存于微风化灰岩溶蚀地带中。厂区地下水主要通过大气降水补给。径流排泄主要受地形条件的制约，地下水流向主要为东北向南西角排泄。

由工程分析可知，本项目不向外环境排放废水。本项目的用煤和粉煤灰等均通过上盖或封闭式煤棚、煤仓等储存使用，使用储存过程均在干燥状态下进行，氨罐区采用围堰+HDPE防渗膜+四周脚线设导流槽的防渗方式，因此，正常情况下污染物不会进入地下水系统当中，本项目投产后对地下水影响不大。

氨罐区不采用任何防渗措施时，不断下渗的氨水/浸出液进入地下水系统当中，给地下水带来较为严重的污染，应当杜绝此类情景发生。

### 地表水环境影响分析

（1）废水产生情况

废水产生量为842.5 m3/d，其中生产废水732.5 m3/d，包括水泥生产线循环水排污136.5 m3/d，余热发电循环水池排污552 m3/d，这三部分废水经简单处理后直接作为增湿塔的补充水；生活污水110 m3/d，经处理后用于厂区的绿化与道路扬尘喷洒，厂区绿化及道路占地250198m2，回用水不足部分以新鲜水补充。

全厂废污水实现“零排放”。全厂工业用水重复利用率为97.1%、水泥生产线循环水循环率92.3%、余热发电系统循环水循环率98.2%。

（2）废水零排放可行性分析

生产废水732.5 m3/d，主要为冷却塔排污水和化学水制备过程中产生的净化含盐水，属于清净水，可以直接回用至增湿塔。而辅助车间废水水质较简单，主要污染物为SS、石油类，经生产废水处理站处理后，也可回用于增湿塔，只要加强生产管理，生产废水可实现零排放。

生活污水处理设施出水110 m3/d，符合《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的“城市绿化、道路清扫“水质标准，经消毒达标后通过管道输送至厂区，用于厂区绿化、道路清扫用水，全部消耗，不外排。

全厂绿化面积103638m2，道路面积146560m2，按1L/m2计算需要250m3/d，完全可以消耗掉处理后的污水量。

为保障雨天不需要绿化、浇洒道路时，确保生活污水不外排，拟在厂区污水处理站旁边修建一个容积为100 m3的综合利用水池，接纳雨天时未被利用的生活污水。同时，可用作污水缓冲池，在污水处理系统发生事故时，暂存不能处理的废水，避免其外排。

综上，本项目水泥生产线消耗水量大，水质要求不高，因此完全有能力接纳本项目的生产回用水；生活污水在雨天不需要绿化、浇洒道路时，处理后储存于综合利用水池中。因此本项目废水能够全部回用，做到不外排，不会对地表水环境产生影响。

### 声环境影响分析

空压机站、石灰石破碎车间需采取降噪措施，建议均设置于水泥钢筋框架建筑内，同时采用隔声门，可降噪≥15 dB（A）。

空压机站、石灰石增加相应的降噪措施后，各厂界昼间、夜间均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

500米卫生防护距离未搬迁前，距离厂区噪声源最近的新村居民点昼间预测值为56.6 dB（A）、夜间预测值为51.4 dB（A）；2013年4月份，500米卫生防护距离搬迁完成后，距离厂区噪声源最近的新村居民点昼间预测值为56.0 dB（A）、夜间预测值为48.6 dB（A）。搬迁前后均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

非正常工况，为余热锅炉放空时，二线余热锅炉距离北厂界300米，距离西厂界470米；一线锅炉距离南厂界距离东厂界240米、距离南厂界300米，其噪声预测最大值为68.7dB（A）。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），夜间偶发的噪声，其最大值不准超过标准值15dB（A），此非正常工况下，本项目噪声符合标准要求。

为避免影响到居民正常的休息，尽量避免在夜间进行放空，并力求控制放空时间。

### 固体废物环境影响分析

水泥生产过程中无固体废物产生，各布袋除尘器收集的粉尘全部作为物料使用。生活垃圾77.5t/a、水处理污泥约2.85t/a，均交环卫部门进行无害化处理；废保温材料属于一般工业固废19t/a，由生产厂商直接回收；机械设备产生的废机油、含油抹布等属于危险废物HW08，委托有资质的单位（新丰县新供销宏图再生资源回收有限公司）回收安全处置。

对于一般工业固体废物，厂内设置堆放棚，禁止露天堆放，建设过程中要严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行建设；危险废物设置危险废物暂存场所5×5m2，严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）建设。因此在暂存过程中，严格执行上述措施不会对周边环境带来明显影响。

综合来看，本项目所产生的固体废物基本采用了综合利用、无害化处理等处置措施，且去向明确，不会对周围环境造成二次污染。

## 环境风险影响分析

### 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的评价工作级别见表3.3-1。

项目所在地不属于需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，为非环境敏感地区。水泥生产企业主要原辅料为石灰石、粘土矿、煤等，不涉及有毒有害、易燃易爆物质，生产场所不存在重大危险源；环保脱硝设施设置有两台50m3氨水(浓度25%)储罐，氨水（浓度25%）属于类别3，轻度危害的腐蚀性物质，不构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）确定环境风险评价工作等级二级。评价范围为以项目氨水罐为中心半径3km的范围。

##### 表3.3-1  评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 环境风险事故危害分析

3.3.2.1生产系统环境风险事故危害分析

①煤粉制备过程火灾事故产生消防废水

煤粉制备过程在火灾消防设计中属于乙类区，设计有CO自动检测装置和自动灭火系统，是厂区发生火灾机会最高的区域。这是因为煤在充分粉磨后，粒子直径降到100微米以下，极易随风飘散，而且能够被空气不完全氧化产生CO气体，一旦遇到火种可以发生燃烧，进而产生煤粉不完全燃烧烟气污染，主要污染物有SO2、CO等。

此时需要启动消防水系统灭火，产生较大量的消防废水。预计一次消防用水量约600m³/次，废水量约600m³/次。

根据国内同类项目的运行经验，煤粉制备过程会偶尔发生小规模火灾事故，但基本可以及时的启动自动灭火系统灭火，不会造成严重污染。

②柴油储罐泄漏事故

窑炉启动点火采用轻柴油作为燃料，根据耗油量的要求，约为18t/次；备用发电机也采用轻柴油作为燃料。因此，项目选取1台50m3的立式贮油罐，柴油储存量约仅为30t。由于储量较小，发生火灾事故的的概率较小。

3.3.2.3 给排水处理系统风险

项目实施后，正常情况下，各类生产废水、生活污水处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺和产品用水指标后全部回用，不外排。

根据工程分析可知，本项目建设的初期雨水池不小于2000 m3，初期雨水经收集处理后回用。后期的清洁雨水因无毒无害，经厂区西侧及西南侧设置的雨排口，分别进入江下塘及该塘下游的新村河。

因此，本项目污水处理系统发生风险的概率较小。

3.6.2.3氨水储罐泄漏事故分析

氨水储罐泄漏的主要影响是挥发处的氨气带来的影响，但氨气在常温下溶于水，稳定性相对较好，可有效防止挥发对周边环境带来影响。

但遇到高温条件下，氨水中的氨将会泄漏。本项目使用的氨水浓度为25%，储罐设置有水幕，且氨气极易溶于水，即使在高温条件下，也有一部分溶于水。假设单罐氨水发生事故时，分析对周边影响。

预测结果

氨水储罐单罐发生泄漏遇高温氨气扩散，出现了半致死浓度的范围，最大值出现在F稳定度u=1.5m/s的条件下，为42m，发生此最大可信事故在此气象条件下，此范围内的人员会存在50%死亡的概率，在此范围内。出现了IDLH（立即威胁生命和健康浓度）浓度，最大值出现在F稳定度u=1.5m/s的条件下，为75m，发生此最大可信事故在此气象条件下，此范围内的人员会失去自救的能力。

由总平面布置图可知，氨水储罐距离南厂界为300米，距离厂内倒班宿舍为630米，距离搬迁后最近的新村居民楼890米。因此，氨水罐泄漏短时间内不威胁到厂内的倒班宿舍职工以及新村居民点的居民造成生命安全。

为保证厂内职工安全，应配备必须的个人防护工具，平时做好演练。事故发生时，100米范围内禁止非专业救援人员进入。

3.6.2.4氨水运输线路及其环境风险分析

本项目氨水来自“韶关市广氮化工有限公司”，该公司具备相应的资质。韶关市广氮化工有限公司位于韶关市曲江区，由公司专用车辆运输。运输线路为曲江入口进入京珠高速，经约40km后于翁城出口出，进入106国道，经约28km后转入S347省道，运输10km后进入企业专用道路送入厂内。

本项目使用氨水浓度为25%，相对浓度较低，风险性偏低，不接触到高温环境则难以发生爆炸泄漏事故，且线路沿线不经过水源地，运输过程中的环境风险较低。

### 环境风险防范措施

3.3.3.1主要生产装置环境风险防范措施

为了有效防范风险，建设单位应采取以下措施：

①勤于检查生产线各控制系统，确保窑内燃烧达到最佳条件，防止高浓度CO烟气产生。

②勤于检查中央控制系统报警设备及应急反应系统，确保烟气CO浓度升高时能够及时报警并立即采取应对措施，降低CO浓度。

③勤于检查煤粉制备过程的CO自动检测装置和自动灭火装置的有效性，确保应急设备状况良好。

为防止事故的发生，在设计和生产中采取如下具体措施：

①工程设计中合理进行总体布置，危险性较大的设施布置在厂区下风向，并与其它生产设施保持足够的防护距离，以免相互影响。

②在煤粉制备系统采用防爆电器，照明导线穿钢管敷设，电力电缆采用阻燃材料。

③在煤粉仓顶、煤磨袋收尘器进风管等处安装防爆阀。

④煤磨袋收尘器选用防爆型煤磨专用除尘器。

⑤除尘器、煤粉仓内均设有温度测量装置，当气体温度超过一定限值时会自动报警，超过警戒值时能在中控室遥控打开CO2灭火装置阀门，对有关部位喷射CO2气体，并切断一切含有CO成份的供气通道。

⑥在窑尾袋收尘器及煤磨袋收尘等设备的气体进口处装设CO 监测报警器，避免爆燃。

⑦结合“粤环审【2008】314号”对项目环境风险的要求，建议再厂区内设置600m³的消防废水事故收集池，收集消防废水。

3.3.3.2氨水储罐环境风险防范措施

（1）氨水储罐风险防范措施

本项目每条生产线各设置一套脱硝系统配套1个200m3液氨储槽，氨水储罐的防火堤内容积应不小于单罐的最大储量即200m3。

储槽装有溢流阀、逆止阀、紧急关断阀和安全阀，设置DCS报警系统。储槽四周安装有工业水喷淋管及喷嘴，当储槽温度过高时自动淋水装置启动，对槽体自动喷淋降温。氨储存及制备区域四周有厂区道路，区域内设有防护装置。

（2）氨水运输过程风险防范措施

①氨水的运输应委托给有资质的化学品运输单位进行，建立完善的运输事故应急制度。运输液氨的单位必须建立健全储存、运输、使用的各种管理规章制度，明确负责人和岗位责任制。

②氨水运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成一定程度的环境污染。运输路线的选取考虑了尽量避免居民比较集中的地区及避免跨越水源地。运输按规定路线行驶，中途不得停留。

③根据危险化学品应急处置有关技术资料，当发生氨水泄漏时，周围约300-500米范围内的环境空气质量功能将受到较大的影响。即在运输途中发生事故时，应立即发出警告和当地政府取得应急响应联系，通知运输路线两侧500m内的居民撤退。

④要求氨水运输企业必须具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》的危货运输资质，同时液氨的运输车辆必须严格执行《液化气体汽车罐车安全监察规程》和GB150《钢制压力容器》的规定，上路的罐车必须制订相应的运输应急处理预案。

（3）厂区安全对策

①现场配备堵漏材料和个人防护用品(防毒面具、呼吸器等)，及时做到安全堵漏，以降低泄漏量，缩小氨扩散影响范围。

②在合适的位置设风向标，指明氨泄漏后的扩散方向，便于操作人员选择现场工作方位及指引人员疏散。

③对于易损、易发生泄漏的部件(如阀门、接管、法兰、垫片等)定期检查、维护、维修和更换，做到万无一失。

④对于氨水储罐，其出口管线应采取金属软管或其它柔性连接。

⑤制定详细的装卸操作程序并严格执行。

⑥做好附近工序和车间的明火以及其它可能火源(如车辆等)的管理，严禁靠近氨水储存区。

⑦培训工作人员掌握氨泄漏、中毒后自救互救措施。

（4）防火堤设置

本项目氨水由2个50m3氨水贮存槽，根据《建筑设计防火规范》，甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合下列规定：

①防火堤内的储罐布置不宜超过2排；

②防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。

③防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3.0m。

④防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且其高度应为1.0～2.2m，并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步。

（5）消防废水去向与控制

应建设收集输送系统将消防废水送到废水储存池。

（6）氨水泄漏应急措施如下

1）泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

2）防护措施

①呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

③防护服：穿工作服。

④手防护：戴防化学品手套。

⑤其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

3）急救措施

①皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。

②眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。

③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

④食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

⑤灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土。

### 环境风险评价结论

本项目风险评价结论如下：

（1）2008年环评时提出的环境风险防范措施企业已经纳入设计中考虑，将与企业同步建成；

（2）本项目生产过程中涉及易燃有害物质CO、轻柴油，不属于重大危险源；；环保脱硝设施设置有两台50m3氨水(浓度25%)储罐，氨水（浓度25%）属于类别3，轻度危害的腐蚀性物质，不构成重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）确定环境风险评价工作等级二级；

（3）本工程具有潜在的事故风险，但风险概率较小。为了防范事故和减少危害，制定爆炸事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（4）氨水储罐发生泄漏遇高温，氨气扩散。氨水扩散时，最大值出现在F稳定度u=1.5m/s的条件下，为42m，发生此最大可信事故在此气象条件下，此范围内的人员会存在50%死亡的概率，在此范围内。出现了IDLH（立即威胁生命和健康浓度）浓度，最大值出现在F稳定度u=1.5m/s的条件下，为75m，发生此最大可信事故在此气象条件下，此范围内的人员会失去自救的能力。

氨水储罐距离南厂界为300米，距离厂内倒班宿舍为630米，距离搬迁后最近的新村居民楼890米。因此，氨水罐泄漏短时间内不威胁到厂内的倒班宿舍职工以及新村居民点的居民造成生命安全。

为保证厂内职工安全，应配备必须的个人防护工具，平时做好演练。事故发生时，100米范围内禁止非专业救援人员进入。

（5）氨水储罐围堰内容积不小于氨罐的储量即100m3，应建设收集输送系统将消防废水送到废水储存池；氨气在常温下溶于水，稳定性相对较好，如不遇到高温则可及时回收处置，氨水储罐必须远离高温作业区。

（6）本项目氨水来自“韶关市广氮化工有限公司”，位于韶关市曲江区，由公司专用车辆运输。运输线路为曲江入口进入京珠高速，经约40km后于翁城出口出，进入106国道，经约28km后转入S347省道，运输10km后进入企业专用道路送入厂内。

本项目使用氨水浓度为25%，相对浓度较低，风险性偏低，不接触到高温环境则难以发生爆炸泄漏事故，且线路沿线不经过水源地，运输过程中的环境风险较低。根据危险化学品应急处置有关技术资料，当发生氨水泄漏时，周围约300-500米范围内的环境空气质量功能将受到较大的影响。即在运输途中发生事故时，应立即发出警告和当地政府取得应急响应联系，通知运输路线两侧500m内的居民撤退。

（7）结合“粤环审【2008】314号”对项目环境风险的要求，建议再厂区内设置600m³的消防废水事故收集池，收集消防废水。

本项目生产过程环境风险低，如严格执行本项目提出的环境风险减缓措施，加强生产管理，保证生产安全，则本项目环境风险可以接受。

## 污染防治措施可行性分析

### 大气环境污染防治措施

项目营运期产生的大气污染物主要有物料装卸、破碎、贮存、熟料烧成过程产生的粉尘 ，以及熟料烧成过程产生的SO2、NOX、PM10 。

(1)粉尘污染防治措施

项目有组织粉尘排放点的工段共计22个，针对这22个排尘工段，共设置123台除尘器。类比同类型除尘器除尘效果，本项目所采用的袋式除尘器的除尘效率约为99.9%以上，在除尘设备的正常运行的情况下可以确保粉尘达标排放。

各扬尘点颗粒物排放浓度≤30mg/Nm3，各排尘点的排尘浓度、单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2中的限值要求。

拟建项目采用高效布袋除尘器。袋式收尘器用于水泥项目，最显著、最突出的优点就是可以避免窑尾粉尘的非正常排放。

水泥生产发生非正常排放主要指回转窑窑尾采用静电除尘器时，在水泥窑点火阶段由于窑内煤粉燃烧不正常，电收尘器滞后启动，形成的粉尘非正常排放；二是窑内喂煤系统不稳定时，煤粉燃烧不正常，窑内CO气体浓度增高，超CO浓度阈值时，自动保护系统将自动断电以保护电收尘器，电收尘器停止工作，造成窑尾粉尘非正常排放。现行的《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中要求“新建水泥窑应保证在生产工艺波动情况下除尘装置仍能正常运转，禁止非正常排放”。

拟建项目窑尾采用高效布袋除尘器，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44/818-2010)的有关要求，袋式收尘器不受窑内CO浓度的制约，在生产工艺波动的情况下仍可保证正常运行，可以有效避免窑尾发生粉尘非正常排放。

(2)氮氧化物污染防治措施

本项目采取“低氮燃烧+选择性非催化还原（SNCR）”控制NOx的产生浓度。

低氮燃烧技术，分解炉采用助燃空气分级燃烧技术，利用助燃风的分级加入，降低分解炉内燃料NOx的形成，并通过燃烧过程的控制，还原炉内的NOx，从而实现系统的NOx减排，总的NOx减排20~30%；

SNCR技术，将氨水或尿素等氨基物质在一定的条件下与烟气混合，在不使用催化剂的情况下将氮氧化物还原成为无毒的氮气和水，实现系统的NOx减排20~80%。

辅助途径（操作控制技术），优化配料方案，降低烧成带煅烧温度，减少NOx生成量；b.完善工艺操作，减少窑头煤的用量，适当加大分解炉用煤量（正常生产时保持窑头煤：窑尾煤=35:65），相应降低窑内热负荷，减少NOx生成量。

采用“低氮燃烧+选择性非催化还原（SNCR）”，综合脱氮效率在68.2%以上，窑尾NOx排放浓度≤350mg/Nm3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2中的限值要求(即NO2≤500mg/m3)。满足工信部的《水泥行业准入条件》(工原[2010]第127号)中“新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除NOx效率不低于60%的烟气脱硝装置”，同时也满足《关于印发广东省水泥行业降氮脱硝实施方案的通知》（粤环〔2012〕71号）中“十二五期间新建成投入生产的新型干法水泥熟料生产线，必须同步配套低氮燃烧技术和烟气脱硝处理设施，综合脱硝效率不低于60%，氨逃逸率控制在10ppm以内,确保达标排放。”的要求。

（3）二氧化硫污染防治措施

SO2主要由煤粉在窑内燃烧产生，由于熟料生产过程中有吸硫作用，当窑内温度在800～1000℃时，燃料燃烧所产大部分SO2被物料中的氧化钙和碱性氧化物吸收形成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质（Ca/S摩尔比430）。保守估计预分解窑由于物料与气体接触充分，吸硫率至少可以达到98%以上，目前，国内建成投产的多条新型干法生产线验收结果，也充分证明了新型干法窑的低SO2排放结果。根据计算本项目的SO2排放率为53.7kg/h，2条线，单线烟气量为555035m3/h，换算成排放浓度为48.36mg/Nm3，可完全达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2中的限值要求(即SO2≤100mg/m3)。

### 废水污染防治措施

项目建设50 m3/h生产废水处理系统，10m3/h生活污水处理系统。建设一座800 m3的回用水池。

全厂废污水实现“零排放”。全厂工业用水重复利用率为97.1%、水泥生产线循环水循环率92.3%、余热发电系统循环水循环率98.2%。

根据目前水泥行业新型干法生产线实际运行情况类比，本项目建完成后，废水采用以上以，实现“零排放”是可行的。

雨季废水“零”排放分析

目前对于初期雨水没有规定计算方法，本评价根据SH3015-2003《石油化工企业给水排水系统设计规范》，“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与15-30mm降雨深度的乘积计算。”来计算最大初期雨水量。

本项目为水泥生产项目取15mm，从总平面布置上来看，受污染面积约厂区占地面积的30%左右，则初期雨水量约为2000m3。本项目建设的初期雨水池应不小于2000 m3。

项目增湿塔需要用水量为768 m3/d，其中回用水量为732.5 m3/d，需要补充新鲜水35.5 m3/d，在雨季过后，这部分水量由初期雨水代替。

项目占地厂区绿化及道路占地250198m2，绿化用水按1.5L/ m2计算，绿化用水量为375 m3/d，在非雨季由处理后生活污水为主要给水，不足的265 m3/d由初期雨水代替。

如此，按3天产生的雨量及3天处理后的生活污水量为2990m3/d，在雨停后需要另行补充的回用水量为300.5m3/d，则需要9.95天可以全部消耗完毕。.

由此可以看出，项目收集的初期雨水可以再雨停后有序的回用，项目可以做到生产废水零排放。

### 噪声防治措施

由于水泥厂高噪声设备较多，因此项目拟采用如下噪声污染防治措施将项目产生的噪声影响将至最低。

① 选用设备时注意选择加工精度高、装配质量好、产生噪声低的设备。如原料磨选用辊压机终粉磨系统。

② 对于磨机等设备运行时振动产生的噪声，设备基础做减振处理。

③ 对于属于空气动力产生噪声的设备，如空压机、风机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消音器。

④在噪声传播途径上采取措施加以控制，强噪声源车间采用封闭式厂房、加装隔声门窗等。如空压机房、汽轮机房、泵房采用封闭结构，并加装隔声门窗。

⑤利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

⑥空压机站、石灰石破碎车间需采取降噪措施，建议均设置于水泥钢筋框架建筑内，同时采用隔声门，可降噪≥15 dB（A）。

### 固体废物防治措施

水泥生产过程中无固体废物产生，各布袋除尘器收集的粉尘全部作为物料使用。生活垃圾77.5t/a、水处理污泥约2.85t/a，均交环卫部门进行无害化处理；废保温材料属于一般工业固废19t/a，由生产厂商直接回收；机械设备产生的废机油、含油抹布等属于危险废物HW08，委托有资质的单位（新丰县新供销宏图再生资源回收有限公司）回收安全处置。

项目拟采用的固体废物污染防治措施具体如下：

（1）收尘器收集到的粉尘，最大限度的进行回收综合利用于生产原料。

（2）废保温材料主要有原生产厂商回收；也可利用为建筑材料做路基、建设用地等填土使用。

（3）厂区生活垃圾和污水处理污泥应封闭储放，最终交由环卫部门集中清运至城市生活垃圾填埋场进行填埋，禁止随意排放。

（4）厂内设置危险废物暂存场所5×5m2，严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）建设。

综上所述，项目拟采用的固体废物污染防治措施合理可行。

### 地下水防治措施

本工程的防渗重点区域为氨罐区。防渗措施为围堰+HDPE防渗膜+导流槽的方式进行防渗，导流槽出口接入污水处理站。HDPE防渗膜渗透系数理论上可达到＜1×10-12cm/s，具有良好的防渗性能。通过上述措施，可阻断氨罐区污染物的下渗通道，防治其污染区域地下水。

厂区的污水处理站内壁采用S6级别抗渗混凝土，根据经验值，S6级别抗渗混凝土渗透系数可＜1×10－7cm/s，具有良好的防渗性能，能有效截断污水下渗。在做好日常巡视，防止污水处理站混凝土内壁出现裂缝的情况下，污水处理站的工程防渗措施是可行的。

另外，根据要求分别在厂区北厂界、氨罐区、和西南角、东南角设置4眼地下水水质监测井，以随时监控厂区地下水水质变化，做到早发现，早处理。

## 环境经济损益分析

本项目采用了清洁生产的新工艺和新技术，工程废气经治理后，主要污染物NOx、粉尘的排放量明显减少，主要污染物削减率分别为NOx60%、粉尘99.9%以上，达到国家排放标准的要求；全厂废污水实现“零排放”；本项目产生的固体废物100%综合利用或处置，节约了原材料的使用量。本项目建成投产后，对评价区域的地表水、环境空气、声环境的影响小，项目获得经济效益和环境经济效益显著，环境损失小，项目的环保投资是可行的。

## 环境监测计划及环境管理制度

### 常规监测计划

本项目生产运行过程中，将产生废气和噪声等环境污染物，为及时了解和掌握项目的污染物排放状况和对所在地区环境质量的影响情况，企业必须定期委托当地的环境监测部门对本项目的主要污染源进行监测。

  - 废气污染源：

①有组织源

窑尾和窑头废气设置在线连续自动监测仪，重点掌握烧成窑尾、窑头收尘器的运行情况，监测项目包括：烟气量、烟(粉)尘的排放浓度及排放量，窑尾还应包括SO2、NO2、排放浓度及排放量。

其它除尘设施排放口，包括生料均化库、生料喂料系统、熟料储存、煤预均化堆场、煤粉制备、水泥粉磨、水泥包装等实行定期监测。监测项目为：烟气量、烟(粉)尘的排放浓度及排放量。考虑脱硝过程中有氨气的逃逸，也需定期对窑尾烟囱的氨气进行监测。

监测频率：每季度监测一次。

同时，建议排放源增加对重金属铅Pb的监测，主要监测窑尾烟囱，监测频率为至少每季度一次。

②无组织面源

A、TSP

为控制厂区无组织面源排放，参照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）设置无组织面源监控点。

监测因子：TSP；

监控点设置：厂界至少包括上风向、下风向，在厂界外20米处设置采样点；

监测频率：每季度监测一次。

监测标准值：按照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）要求执行标准为1.0mg/m3。如有新标准颁布则应根据新标准要求执行。

B、NH3

为控制脱硝装置区无组织面源排放，设置厂界无组织监控点。

监测因子：NH3；

监控点设置：厂界至少包括上风向、下风向厂界处设置采样点；

监测频率：每季度监测一次。

监测标准值：氨气无组织排放源执行《恶臭污染物排放标准》（GB145454-93）厂界二级本标准值，1.5mg/m3。如有新标准颁布则应根据新标准要求执行。

（2）噪声：

监测点：在厂界外1m处，沿四周布设4个监测点（可参考现状噪声布点）；

监测频率：每季监测一次，监测频率为昼夜噪声各监测一次；

监测项目：等效连续A声级。

（3）废水：

监测点：回用水池；

监测频率：每季度监测一次，每次监测1天、取1个样；

监测项目：pH值、COD、SS、石油类。

（4）环境质量监测

环境监测主要是关注项目附近敏感点的环境空气质量状况，选择在厂界（下风向）及新村安置点、回龙镇政府各设一个环境监测点。厂界监测项目为TSP、PM10，新村安置点、回龙镇政府监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2、氟化物，每半年监测一次，每次监测7天。

同时结合现状监测井，在现状厂址以及下游塘村4#各设一个地下水环境监测点，定期开展水位和水质监测。水质监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和石油类。水质监测频率为每年的丰水期、平水期、枯水期各一次，每次监测一天；水位监测频率为每月一次，每次监测一天。

### 应急监测计划

当发生事故或污染防治设施运行不正常时，可能产生比正常生产情况下大得多的环境污染，必须马上对事故状态下可能产生的污染源及时分析、立即监测。

本项目可能发生的风险事故是废气污染防治设施不正常运行，例如脱硝设施发生故障的情况下，需做好对下风向5km范围内的居民区污染物浓度进行连续监测工作，直至恢复正常的环境空气现状为止。

厂区实施环境风险事故值班制度，全年每天24小时有人值守。

### 环境管理

本项目生产运行过程中，将产生废气和噪声等环境污染物，为及时了解和掌握项目的污染物排放状况和对所在地区环境质量的影响情况，企业必须定期委托当地的环境监测部门对本项目的主要污染源进行监测和周边环境质量现状进行监测分析。同时，企业必须配备专门的人员，制定环境监测的规章制度和监测计划，协助当地政府环保主管部门的环境监测机构进行监测工作。

根据建设项目特点及地方环境保护要求，企业应设置一个专职的环境保护工作机构，配备相应的专职或兼职环保员。环保机构由企业级主管领导统一指挥、协调，企业的厂长应作为本企业环境保护的全面责任者。

企业环保机构或小组各部门人员应配合环境日常管理工作，主要以环保设施正常运行为核心，对本企业的环境行为进行实时监控检查，发现污染问题及时采取相应的应对措施，并配合环保部门共同监督本企业内部的环境管理工作。

## 卫生防护距离内搬迁涉及的单位、居民情况及相关措施

### 卫生防护距离内涉及的单位、居民情况

本项目确定装置区为边界外延500m作为大气环境防护距离，经现场调查可知，该防护范围内现有35户(其中，有一户有两栋楼)新丰县回龙镇新村居民，无学校、医院等敏感点分布。

### 相关搬迁处置方案

为保证切实对卫生防护距离内居民进行搬迁，当地人民政府承诺进行搬迁。

由搬迁计划可知，500米卫生防护距离内的35户居民将搬迁至新村村楼背段，位于本项目厂址西南侧，距离厂界800米，占地35000m2。

搬迁工作计划从2012年11月到2013年5月分期完成，2012年12月完成征地，2013年1月完成土地平整，2013年4月完成搬迁工作。

# 公众参与

新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更环境影响评价公众参与目的是为了广泛地了解和掌握民众对项目建设的要求和意见，让公众对建设项目具有知情权、发言权和监督权。充分听取公众意见，了解周边居民对本项目建设过程中可能产生的环境问题的认识与重视程度以及对本项目建设的态度；将调查结果反馈到建设单位，供施工及前期工作时予以考虑采纳或妥善解决。尽可能地将项目建设可能造成的影响降低到最小程度，有助于提高建设项目的社会效益与环境效益，及时解决好周边受影响公众合理的环保诉求。

  - 公众参与阶段和方式

为广泛听取附近民众对项目建设环保方面的意见和要求，按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）与环保部公告 公告2012年第51号关于发布《建设项目环境影响报告书简本编制要求》公告的相应要求和法律程序进行本次公众参与调查，本项目进行了三个阶段的公众参与。公众参与过程执行情况见表4.2-1。

    - 第一阶段：项目环评信息公示

建设方于2012年7月10日委托环评工作后，于2012年7月11日-12日进行了信息公示，信息公示方式：（1）2012年7月12日在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。（2）2012年7月12日在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）与2012年7月11日在环评单位华南环境科学研究所对外网站上（http://www.scies.com.cn）进行了第一次环评信息公示；

    - 第二阶段：简本公告与公众参与调查阶段

（1）第一时间段：报告书简本公示

环评信息第二次公示：环评报告书初步完成后，于2012年11月02日在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）、翁源县环保局网站上（http://www.sgepd.gov.cn）与2012年10月31日在环评单位环境保护部华南环境科学研究所外部网（http://www.scies.com.cn）上进行了报告书简本公告，并在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。

（2）第二时间段：公众参与问卷调查

于2012年11月05日~2012年11月16日，按照广东省环保局《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》文件要求，建设单位对项目周边的居民、单位采用发放公众调查问卷的方式进行了公众参与问卷调查，并向他们介绍项目概况，以及对环境可能造成的环境影响和一般采用的保护措施和相关政策等，且同时向公众公开查阅简本的渠道。

公众参与过程执行情况见表4.1-1。

（3）第三时间段：公众参与调查问卷统计分析

2012年11月16日～2012年11月19日，对发放的调查表公众意见（单位团体和个人）进行统计分析，通过上述实地采访、问卷调查、张贴公告、网络公告和登报公告等方式，多种渠道让公众了解本项目的概况，施工期、运营期产生的污染问题和相对的环境保护政策与措施。同时，认真收集和听取公众对项目的态度、要求及建议。通过互动形式，充分体现公众对建设项目的知情权、发言权和监督权，了解其对本项目建设的要求，并将要求反馈到建设单位和设计单位，供设计、施工和运营工作时给予考虑采纳或妥善解决，尽可能地将本项目建设可能造成的影响降到最低程度，有助于提高建设项目的社会效益和环境效益。

（4）第四时间段：补充拆迁户调查问卷调查与统计分析

2012年11月26日～2012年12月02日，经核实卫生防护距离500米后补充10户拆迁户调查意见。

    - 第三阶段：报告书简本补充公告

于2012年12月4日在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）、翁源县环保局网站上（http://www.sgepd.gov.cn）上进行了报告书简本补充公告，并在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。

本次公告补充增加建设项目可能对环境造成影响、预防或减轻不良环境影响的对策和措施等内容。

  - 公众参与调查内容

（1）调查方式

报告书简本公示后，采取网站上公布简本、敏感点现场张贴公告和在与本项目建设关系密切的群众中发布调查问卷、函件调查、征求相关单位意见及调查现场随即询问等充分有效的方式进行了公众调查。

表4.2-1 公众调查方式、对象与内容

| 调查方式 | 调查对象 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 网站公告 | 受影响的公众 | 项目信息、建设单位和评价单位、咨询内容和方式 |
| 敏感点公告 | 受影响的公众 | 项目信息、建设单位和评价单位、咨询内容和方式 |
| 单位函件调查 | 与本项目建设 相关的单位 | 以问卷调查形式为主，沟通交流为辅，了解他们对项目建设的意见，并以正式文件表达赞成或者不赞成建设 |
| 问卷调查、调查现场随即询问 | 受影响的公众 | 具体调查内容见问卷；以问卷调查形式为主，沟通交流为辅，了解他们对项目建设的意见和建议 |
| 报告编写 | - | 对意见进行反馈 |

（2）调查实施主体

本项目公众参与调查由环境保护部华南环境科学研究所制定调查工作方案，新丰越堡水泥有限公司作为调查实施主体，环评单位对其调查工作进行配合等方式进行具体公众参与调查工作。

（2）调查范围

公众参与调查范围主要是项目评价范围内受影响的直接受到影响的人或直接受到影响团体的代表，包括预期要得到收益的人、承担风险的团体和利益相关的团体。主要包括周边新村、塘村、禾坪村、马头下、乌楼村、新屋、下新屋村、坳下村、井塘村、正子村、蕉园村、陈村、坪子村、后洞村、来石村、官坪村、楼下村、新南村、蒲昌村、黄河村、白屋村等村庄及其所属村委；相关机关单位：新丰且人民政府、翁源县人民政府、新丰县水务局、新丰县农业业局、新丰县国土资源局、新丰县林业局、新丰县住房和城乡规划建设局、新丰县回龙镇人民政府等。

（3）调查对象

公众调查发放对象为建设项目周边的固定居住人群及当地其他各类工作人员等，主要针对直接受影响的人群、村庄居委会等。

（4）调查人数

本次调查共发放调查表303张，回收286张，回收率为94.4%。未能回收主要原因是：未能回收的被访者主要担心要承担什么责任，迟迟不愿意填写调查表，直至报告送审前仍未收到其公众意见。

对于周边主要影响村委、机关单位函件调查共发放23家单位，回收23家单位。

同时记录被调查者的姓名、职业、文化程度、居住地点、联系电话等。

（5）调查内容

调查内容包括调查对象对本项目的建设的态度、意见，以及他们最关心的环境问题；由被调查对象填写各自的意见。

相关公众参与个人与单位调查表详见表4.2-2和14.2-3。

表4.1-1   公众参与过程执行情况表

| 序号 | 实施阶段 | 实施时间 | 实施内容和方式 | 实施单位 | 符合有关要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段 | 2012年7月11-12日实施第一次环评信息公示（公示10个工作日） | （1）2012年7月11日在环评单位华南环境科学研究所对外网站上（http://www.scies.com.cn）与2012年7月12日在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）进行了第一次环评信息公示；（2）2012年7月12日在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。 | 以建设单位为主，环评单位为辅方式进行 | 本项目环评委托时间为2012年7月10日，第一次信息公示时间为2012年7月11～12日，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7个工作日内进行第一次公示的要求。 |
| 2 | 第二阶段 | 2012年10月31日与11月2日进行第二次公示（简本公示） （公示10个工作日） | （1）于2012年11月2日在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）、翁源县环保局网站上（http://www.sgepd.gov.cn）与2012年10月31日在环评单位环境保护部华南环境科学研究所外部网（http://www.scies.com.cn）登了第二次环评信息简本公示，并提供简本下载。（2）在项目影响范围内的敏感点张贴公告。 | 以建设单位为主，环评单位为辅方式进行 | 符合《环境影响评价公众参与暂行办法》应当在报送环境保护行政主管部门审批前进行简本公示，征求公众意见的期限不得少于10日的要求。 |
|  |  | 2012年11月05日～16日 | （1）发放个人调查表至周边敏感点居民，并在调查过程中进行拍照。（见表4.1-2） （2）发放单位调查函件至周边村委及相关机关单位（表4.1-3） | 以建设单位为主，环评单位为辅方式进行 | 调查表的发放均为周围敏感点居民和相关单位，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》参与调查的单位、个人中位于环境影响范围内的数量不得少70%的要求。 |
|  |  | 2012年11月16日～2012年11月19日 | 调查问卷回收，整理统计分析。将被访者主要关注的意见反馈给建设方，由建设方对其意见进行回应。 | 以建设单位为主，环评单位为辅方式进行 |  |
|  |  | 2012年11月26日-12月2日 | 经核实卫生防护距离500米后拆迁户调查意见，共增加10户拆迁户调查意见。 | 以建设单位为主，环评单位为辅方式进行 |  |
| 3 | 第三阶段 | 2012年12月4日 | 在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）、翁源县环保局网站上（http://www.sgepd.gov.cn）上进行了报告书简本补充公告，并在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。 | 以建设单位为主，环评单位为辅方式进行 |  |

表4.2-2 “新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更”环境影响评价公众意见调查表（个人）

为广泛听取周边群众对项目建设环保方面的意见和要求，按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局，环发[2006]28号）等有关规定进行本次公众参与调查，感谢您的热情支持和参与！

一、建设项目概况 旧选址（来石村厂址）于2008年以“粤环审【2008】314号”通过广东省环保厅批复，从靠近矿山减少原料运输沿线的敏感点出发在新丰县迴龙镇内重新选址，新选址调整至迴龙镇新村，自备矿山东南侧约800m，不再建设10km的皮带廊道，生产工艺、生产规模及配套2×9MW纯低温余热发电机组等保持不变。新选址占地483328.5m2，绿化率19.8%。 建设2条4500t/d熟料生产线，配套2×9MW余热发电机组。项目年运转310d，熟料279万吨/年，P.Ⅱ42.5水泥300万吨/年，其中散装水泥占80%，袋装水泥占20%。余热电站发电量为12091×104kWh /年。 厂区工程的主要建设内容包括：生料制备、煤粉制备、熟料煅烧、水泥粉磨及外运；纯低温余热电站工程；相应的辅助生产及环保设施等。 二、建设项目的主要环境影响 工程建设及运营中可能对周围环境产生各种影响，主要为：大气污染：装卸、储运和生产过程产生的粉尘；窑尾和窑头废气，废气中主要污染物为粉尘、NOx和SO2；水污染：生产废水主要为窑头及窑尾仪表冷却过程产生的污水、实验室污水、电站锅炉用水水处理产生废水和生活污水；噪声：各种磨机、空压机、风机等机械设备产生的噪声，强度在85~120dB之间；固体废物：厂区的固体废物主要是生活垃圾和水处理污泥及保温废材料（耐火砖）等。 在施工期及运行期加强环境管理，合理安排工作时间，提高生产用水循环使用率，扬尘采取围挡、绿化、洒水等措施，有效降低对施工场周边环境影响。 三、主要的环境保护对策和措施 本项目采用密闭设备和密闭式的储库、降低物料转运的落差，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，项目以装置区为边界外延500米作为卫生防护距离，该范围内需搬迁新村居民35户；窑尾烟囱设置有脱销装置，脱硝率为≥60%；除尘器收下的粉尘将回到各自的工艺流程中，没有固体废物排出；全厂废污水实现“零排放”。全厂工业用水重复利用率为97.1%、水泥生产线循环水循环率92.3%、余热发电系统循环水循环率98.2%；选用低噪声设备，同时对各种噪声源采取减振等措施，合理布置厂区；生产性固废100%利用，生活垃圾及水处理污泥交由当地环卫部门收集处理；生态环境保护主要采取植物恢复措施，厂区四周边界设置2 m 绿化隔离带。结合“粤环审【2008】314号”对项目环境风险的要求，建议再厂区内设置600m³的消防废水事故收集池，收集消防废水。 四、环境影响评价主要结论 本评价认为，本项目符合国家产业政策，有利于提高当地的经济发展水平，将进一步促进周边地区水泥工业的产业结构调整。本项目环境风险较低，通过采取相应措施可有效控制。调整至新村后可避免原皮带廊对沿线居民的影响，项目调整至新村后需按照新的排放标准建设，可减少烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物791.26吨/年、552.92吨/年、2017.58吨/年；项目在执行本环评报告书中提出的污染防治措施和建议，落实项目建设的“三同时”制度，认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并严格遵守国家和地方的环保法律法规，加强管理和监督，确保其污染物达标排放的前提下，本项目变更后的选址和建设从环境保护角度而言是可行的。

新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更环境影响评价公众意见调查表（个人）

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 居住地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请在您认为合适的或与您意见相近的答案后空格内画“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您对本项目是否有所了解？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 了解 |  |  |  |  |  |  | 知道一点 |  |  |  |  |  | 不了解 |  |  |  |  |  |  |
| 2、您认为该项目选址相比原来石村选址是否合理？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、您认为本项目建设会对您的日常生活或工作产生影响怎样？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响很大 |  |  |  | 有影响 |  |  |  |  | 没有影响 |  |  |  |  |  | 不清楚 |  |  |  |  |
| 4、您对本项目建设最担心的环境问题是什么？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染 |  |  |  | 水污染 |  |  |  |  | 固体废物 |  |  |  |  |  | 噪声 |  |  |  |  |
| 生态破坏 |  |  |  | 施工期影响 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、您认为本项目建设会对地方的经济发展的影响怎样？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有利影响 |  |  |  |  |  |  | 无影响 |  |  |  |  |  | 不清楚 |  |  |  |  |  |  |
| 6、对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赞成 |  |  |  |  |  |  | 无所谓 |  |  |  |  |  | 不赞成 |  |  |  |  |  |  |
| 不赞成理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、您对本项目建设有哪些意见、建议与要求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：新丰越堡水泥有限公司 地址：韶关市新丰县回龙镇新村 联系人：邓总 电话：0751-2391698 环评单位：环境保护部华南环境科学研究所； 地址：广州市员村西街七号大院 联系人：瞿工 电话：020-85540533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更环境影响评价公众意见调查表（个人）-拆迁户

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 居住地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请在您认为合适的或与您意见相近的答案后空格内画“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、您对本项目是否有所了解？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 了解 |  |  |  |  |  |  | 知道一点 |  |  |  |  |  | 不了解 |  |  |  |  |  |  |
| 2、您是否属于搬迁安置范围？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不属于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、您认为该项目选址是否合理？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、如果您属搬迁对象，您希望采取哪种安置方式？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一安置 |  |  |  |  |  |  | 资金补偿 |  |  |  |  |  | 其它要求 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、您对本项目建设最担心的环境问题是什么？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染 |  |  |  | 水污染 |  |  |  |  | 固体废物 |  |  |  |  |  | 噪声 |  |  |  |  |
| 生态破坏 |  |  |  | 施工期影响 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、您认为本项目建设会对地方的经济发展的影响怎样？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有利影响 |  |  |  |  |  |  | 无影响 |  |  |  |  |  | 不清楚 |  |  |  |  |  |  |
| 7、对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赞成 |  |  |  |  |  |  | 无所谓 |  |  |  |  |  | 不赞成 |  |  |  |  |  |  |
| 不赞成理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、您对本项目建设有哪些意见、建议与要求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：新丰越堡水泥有限公司 地址：韶关市新丰县回龙镇新村 联系人：邓总 电话：0751-2391698 环评单位：环境保护部华南环境科学研究所； 地址：广州市员村西街七号大院 联系人：瞿工 电话：020-85540533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-3  “新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更”环境影响评价公众意见调查表（团体）

为广泛听取周边群众对项目建设环保方面的意见和要求，按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局，环发[2006]28号）等有关规定进行本次公众参与调查，感谢您的热情支持和参与！

一、建设项目概况 旧选址（来石村厂址）于2008年以“粤环审【2008】314号”通过广东省环保厅批复，从靠近矿山减少原料运输沿线的敏感点出发在新丰县迴龙镇内重新选址，新选址调整至迴龙镇新村，自备矿山东南侧约800m，不再建设10km的皮带廊道，生产工艺、生产规模及配套2×9MW纯低温余热发电机组等保持不变。新选址占地483328.5m2，绿化率19.8%。 建设2条4500t/d熟料生产线，配套2×9MW余热发电机组。项目年运转310d，熟料279万吨/年，P.Ⅱ42.5水泥300万吨/年，其中散装水泥占80%，袋装水泥占20%。余热电站发电量为12091×104kWh /年。 厂区工程的主要建设内容包括：生料制备、煤粉制备、熟料煅烧、水泥粉磨及外运；纯低温余热电站工程；相应的辅助生产及环保设施等。 二、建设项目的主要环境影响 工程建设及运营中可能对周围环境产生各种影响，主要为：大气污染：装卸、储运和生产过程产生的粉尘；窑尾和窑头废气，废气中主要污染物为粉尘、NOx和SO2；水污染：生产废水主要为窑头及窑尾仪表冷却过程产生的污水、实验室污水、电站锅炉用水水处理产生废水和生活污水；噪声：各种磨机、空压机、风机等机械设备产生的噪声，强度在85~120dB之间；固体废物：厂区的固体废物主要是生活垃圾和水处理污泥及保温废材料（耐火砖）等。 在施工期及运行期加强环境管理，合理安排工作时间，提高生产用水循环使用率，扬尘采取围挡、绿化、洒水等措施，有效降低对施工场周边环境影响。 三、主要的环境保护对策和措施 本项目采用密闭设备和密闭式的储库、降低物料转运的落差，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，项目以装置区为边界外延500米作为卫生防护距离，该范围内需搬迁新村居民35户；窑尾烟囱设置有脱销装置，脱硝率为≥60%；除尘器收下的粉尘将回到各自的工艺流程中，没有固体废物排出；全厂废污水实现“零排放”。全厂工业用水重复利用率为97.1%、水泥生产线循环水循环率92.3%、余热发电系统循环水循环率98.2%；选用低噪声设备，同时对各种噪声源采取减振等措施，合理布置厂区；生产性固废100%利用，生活垃圾及水处理污泥交由当地环卫部门收集处理；生态环境保护主要采取植物恢复措施，厂区四周边界设置2 m 绿化隔离带。结合“粤环审【2008】314号”对项目环境风险的要求，建议再厂区内设置600m³的消防废水事故收集池，收集消防废水。 四、环境影响评价主要结论 本评价认为，本项目符合国家产业政策，有利于提高当地的经济发展水平，将进一步促进周边地区水泥工业的产业结构调整。本项目环境风险较低，通过采取相应措施可有效控制。调整至新村后可避免原皮带廊对沿线居民的影响，项目调整至新村后需按照新的排放标准建设，可减少烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物791.26吨/年、552.92吨/年、2017.58吨/年；项目在执行本环评报告书中提出的污染防治措施和建议，落实项目建设的“三同时”制度，认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并严格遵守国家和地方的环保法律法规，加强管理和监督，确保其污染物达标排放的前提下，本项目变更后的选址和建设从环境保护角度而言是可行的。

新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更环境影响评价公众意见调查表（团体）

（盖  章）

联系人：                                  联系电话：

可在答案上直接打（√）

| 调查问题 | 意 见 |
| --- | --- |
| 1、您认为该项目选址是否合理？ | □合理 □比较合理 □不合理，请说明理由： |
| 2、您对本项目建设最担心的环境问题是什么？ | □大气污染 □水污染 □固体废物 □噪声 □生态破坏 □其它 |
| 3、对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？ | □赞成 □无所谓 □不赞成（说明原因）： A、环境问题(请具体说明，诸如粉尘、废水等) B、其他问题(请说明) |
| 4、您对本项目的建设有何意见或建议？ |  |
| 建设单位：新丰越堡水泥有限公司 地址：韶关市新丰县回龙镇新村 联系人：邓总 电话：0751-2391698 环评单位：环境保护部华南环境科学研究所； 地址：广州市员村西街七号大院 联系人：瞿工 电话：020-85540533 |  |

新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更环境影响评价公众意见调查表（团体）-机关单位

（盖  章）

联系人：                                  联系电话：

可在答案上直接打（√）

| 调查问题 | 意 见 |
| --- | --- |
| 1、贵单位认为本项目选址与用地等是否符合相关建设规划？ | （1）符合 （2）不符合 不符合原因是： |
| 2、您认为该项目选址是否合理？ | □合理 □比较合理 □不合理，请说明理由： |
| 3、对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？ | □赞成 □无所谓 □不赞成（说明原因）： A、环境问题(请具体说明，诸如粉尘、废水等) B、其他问题(请说明) |
| 4、您对本项目的建设有何意见或建议？ |  |
| 建设单位：新丰越堡水泥有限公司 地址：韶关市新丰县回龙镇新村 联系人：邓工 电话：0751-2391698 环评单位：环境保护部华南环境科学研究所； 地址：广州市员村西街七号大院 联系人：瞿工 电话：020-85540533 |  |

  - 公众参与调查结果统计与分析

    - 公众参与部分情况统计

（1）调查结果统计：对调查结果进行综合统计，汇总，做出结论。综合统计表详见表4.3-1～表4.3-5（表中统计数据以回收的286份调查表为主（其中有34份为拆迁户））。

（2）公众参与调查人员区域分布：调查人群（个人）中约100％位于位于评价范围内。公众参与调查人员均为项目周边的居民，对项目所在地的情况比较熟悉；所调查的人员文化程度绝大部分在初中至大学文化，对情况的反映比较客观、透彻。因此，本次公众参与的调查结果具有代表性。公众参与调查人员区域分布情况见表4.3-1。

表4.3-1  公众参与调查人员区域分布情况

| 公众参与对象 | 新村（拆迁户） | 新村 （未拆迁） | 陈村 | 坳下村 | 黄河村 | 白屋组 | 新屋村 | 马头下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公众参与人数(人) | 34 | 47 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 占调查人数比例(%) | 11.9% | 16.4% | 3.5% | 7.0% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 6.6% |
| 公众参与对象 | 官坪村 | 楼下村 | 下新屋村 | 正子村 | 蕉园组 | 井塘村 | 坪子村 | 塘村 |
| 公众参与人数(人) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 20 |
| 占调查人数比例(%) | 1.7% | 1.7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5.6% | 3.5% | 7.0% |
| 公众参与对象 | 新南村 | 后洞村 | 乌楼村 | 来石村 | 蒲昌村 | 禾坪 | / | / |
| 公众参与人数(人) | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 20 | / | / |
| 占调查人数比例(%) | 1.7% | 1.7% | 5.2% | 1.7% | 1.7% | 7.0% |  |  |

（3）公众参与调查人员基本情况：被访者的性别、年龄及文化程度见表4.3-2。

表4.3-2  被访者的基本情况

| 序号 | 特征 | 数量（人） |  | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | 男 | 220 | 76.9 | 286份调查表中，有286人作答。 |
|  |  | 女 | 66 | 23.1 |  |
| 2 | 年龄 | 16-30岁 | 33 | 11.7 | 286份调查表中，有283人作答。 |
|  |  | 31-45岁 | 82 | 29.0 |  |
|  |  | 46-60岁 | 133 | 47.0 |  |
|  |  | 61岁以上 | 35 | 12.3 |  |
| 3 | 文化程度 | 小学及以下 | 54 | 19.9 | 286份调查表中，有271人作答。 |
|  |  | 初中 | 139 | 51.3 |  |
|  |  | 高中（含中专） | 72 | 26.6 |  |
|  |  | 大学（含大专）及以上 | 6 | 2.2 |  |

（4）公众参与调查人员对该项目的建设态度：见表4.3-3，表中统计数据以286份调查表为主。

表4.3-3  对本项目建设态度总体意见统计表

| 序号 | 数量（份） | 赞成 | 无所谓 | 不赞成 | 未填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 286 | 265 | 20 | 0 | 1 |
| 所占比例（%） |  | 92.7 | 7.0 | 0.0 | 0.3 |

表4.3-4  对本项目建设选址意见统计表

| 序号 | 数量（份） | 合理 | 不合理 | 未填写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 286 | 275 | 0 | 11 |
| 所占比例（%） |  | 96.2 | 0.0 | 3.8 |

    - 公众参与调查结果统计表（不含拆迁户）

本次公众参与调查286份中，有34份为拆迁户填写，252份是周边敏感点目前居住人员填写。公众参与调查结果统计表见表4.3-5。

表4.3-5  公众参与调查结果统计表

| 调查问题（问卷259张） | 选项 | 份数 | 占样本比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、您对本项目是否有所了解？ | 了解 | 200 | 79.4 | 252份调查表中，有252人作答。 |
|  | 知道一点 | 51 | 20.2 |  |
|  | 不了解 | 1 | 0.4 |  |
|  | 未填写 | 0 | 0.0 |  |
| 2、您认为该项目选址是否合理？ | 合理 | 242 | 96.0 | 252份调查表中，有242人作答。 |
|  | 不合理 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 10 | 4.0 |  |
| 3、您认为本项目建设会对您的日常生活或工作产生影响怎样？ | 影响很大 | 1 | 0.4 | 252份调查表中，有231人作答。 |
|  | 有影响 | 40 | 15.9 |  |
|  | 没有影响 | 172 | 68.3 |  |
|  | 不清楚 | 18 | 7.1 |  |
|  | 未填写 | 21 | 8.3 |  |
| 4、您对本项目建设最担心的环境问题是什么？ | 大气污染 | 126 | 50.0 | 252份调查表中，有223人作答。 |
|  | 水污染 | 54 | 21.4 |  |
|  | 固体废物 | 1 | 0.4 |  |
|  | 噪声 | 42 | 16.7 |  |
|  | 生态破坏 | 0 | 0.0 |  |
|  | 施工期影响 | 7 | 2.8 |  |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 29 | 11.5 |  |
| 5、您认为本项目建设会对地方的经济发展的影响怎样？ | 有利影响 | 200 | 79.4 | 252份调查表中，有218人作答。 |
|  | 无影响 | 14 | 5.5 |  |
|  | 不清楚 | 4 | 1.6 |  |
|  | 未填写 | 34 | 13.5 |  |
| 6、对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？ | 赞成 | 233 | 92.5 | 252份调查表中，有251人作答。 |
|  | 无所谓 | 18 | 7.1 |  |
|  | 不赞成 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 1 | 0.4 |  |
| 7、您对本项目建设有哪些意见、建议与要求？ | 1.本项目有便民就业问题，解决农民生活条件； 2.优先考虑本镇居民的就业问题。 |  |  |  |

公众参与调查结果分析（不含拆迁户）：

①您对本项目是否有所了解？

252位被访者中，对本项目建设表示了解占79.4%，知道一点占20.2%，不了解占0.4%。详见图4.3-1。

②您认为该项目选址是否合理？

图4.3-1

图4.3-2

252位被访者中，认为本项目选址合理占96.0%，未填写占4.0%，没人认为不合理。详见图4.3-2。

③您认为本项目建设会对您的日常生活或工作产生影响怎样？

252位被访者中，认为本项目建设会对生活或工作产生很大影响占0.4%，有影响占15.9%，没有影响占68.3%，不清楚占7.1%，未填写占8.3%。详见图4.3-3。

④您对本项目建设最担心的环境问题是什么？（答案可多选）

图4.3-3

图4.3-4

252位被访者中，有223位作答，对本项目建设最担心的大气污染占50.0%，水污染占21.4%，固体废物占0.4%，噪声占16.7%，生态破坏占0.0%，施工期影响占2.8%，未填写占11.5%。详见图4.3-4。

⑤您认为本项目建设会对地方的经济发展的影响怎样？

252位被访者中，有218位作答，认为本项目建设会带来有利影响占79.4%，无影响占5.5%，不清楚占1.6%，未填写占13.5%。详见图4.3-5。

⑥对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？

252位被访者中，有251人作答，对于本项目建设持赞成态度占92.5%，无所谓占7.1%，有1人未填写，没人持反对意见。详见图4.3-6。

⑦您对本项目建设有哪些意见、建议与要求？

图4.3-5

图4.3-6

A 、优先考虑本镇居民的就业问题。

B 、严格做好报告书中各项环保措施，加强环境管理，减少对周围村民的生活影响。

    - 公众参与调查结果统计表（拆迁户）

本次公众参与调查286份中，有34份为拟拆迁户填写（35户正计划搬迁，其中有两栋房子为同一户主，因此只调查34份调查表）。公众参与调查结果统计表见表4.3-6。

表4.3-6  公众参与调查结果统计表

| 调查问题（问卷46张） | 选项 | 份数 | 占样本比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、您对本项目是否有所了解？ | 了解 | 30 | 88.3 | 34份调查表中，有34人作答。 |
|  | 知道一点 | 3 | 8.8 |  |
|  | 不了解 | 1 | 2.9 |  |
|  | 未填写 | 0 | 0.0 |  |
| 2、您是否属于搬迁安置范围？ | 属于 | 34 | 97.1 | 34份调查表中，有34人作答。 |
|  | 不属于 | 0 | 2.9 |  |
|  | 未填写 | 0 | 0.0 |  |
| 3、您认为该项目选址是否合理？ | 合理 | 33 | 97.1 | 34份调查表中，有33人作答。 |
|  | 不合理 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 1 | 2.9 |  |
| 4、如果您属搬迁对象，您希望采取哪种安置方式？ | 统一安置 | 29 | 85.3 | 34份调查表中，有33人作答。 |
|  | 资金补偿 | 4 | 11.8 |  |
|  | 其他要求 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 1 | 2.9 |  |
| 5、您对本项目建设最担心的环境问题是什么？ | 大气污染 | 10 | 29.4 | 34份调查表中，有34人作答。 |
|  | 水污染 | 2 | 5.9 |  |
|  | 固体废物 | 1 | 2.9 |  |
|  | 噪声 | 25 | 73.5 |  |
|  | 生态破坏 | 1 | 2.9 |  |
|  | 施工期影响 | 1 | 2.9 |  |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 0 | 0.0 |  |
| 6、您认为本项目建设会对地方的经济发展的影响怎样？ | 有利影响 | 33 | 97.1 | 34份调查表中，有34人作答。 |
|  | 无影响 | 0 | 0.0 |  |
|  | 不清楚 | 1 | 2.9 |  |
|  | 未填写 | 0 | 0.0 |  |
| 7、对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？ | 赞成 | 32 | 95.8 | 34份调查表中，有34人作答。 |
|  | 无所谓 | 2 | 4.2 |  |
|  | 不赞成 | 0 | 0.0 |  |
|  | 未填写 | 0 | 0.0 |  |
| 8. 您对本项目建设有哪些意见、建议与要求？ | 1、征地拆迁补偿不合理,希望按国家相关补偿政策进行补偿； 2、希望优先考虑本村村民就业问题； |  |  |  |

公众参与调查结果分析（拆迁户）：

①你对本项目是否有所了解？

34位被访者中认为了解占88.3%，知道一点占8.8%，不了解占2.9%。

②你是否属于搬迁安置范围？

34位被访者属于安置搬迁安置范围内的居民。

③你认为该项目选址是否合理？

34位被访者中，认为合理占97.1%，未填写占2.9%，没人认为不合理。

④如果您属搬迁对象，您希望采取哪种安置方式？

34位被访者中，希望采取统一安置占85.3%，资金补偿占11.8%，有1人未填写。

⑤您对本项目建设最担心的环境问题是什么？

34位被访者中，担心大气污染占29.4%，水污染占5.9%，固体废物占2.9%，噪声占73.5%，生态破坏占2.9%，施工期影响占2.9%。

⑥您认为本项目建设会对地方的经济发展的影响怎样？

34位被访者中，认为本项目建设会带来有利影响占97.1%，无影响占0.0%，不清楚占2.9%。

⑦对本工程施工期和运营期可能产生的影响，都采取了相应的环境保护措施，从环境保护的角度出发，您对新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线及配套余热发电项目厂址变更持什么态度？

34位被访者中，对本项目建设持赞成态度占95.8%，无所谓占4.2%，无人不赞成。

⑧您对本项目建设有哪些意见、建议与要求？

a. 征地拆迁补偿不合理, 希望按国家相关补偿政策进行补偿；

b. 希望优先考虑本村村民就业问题；

  - 公众调查意见反馈和采纳与否说明

在公众调查过程中，环评单位与建设方进行了多次沟通和交流，同时将所有调查统计的结果、汇总的意见，及时反馈给了建设单位。

    - 周边村民调查意见及反馈、采纳与否说明

根据调查表的汇总结果，周边村庄反对意见汇总及建设方反馈及采纳说明如下：

周边居民主要意见是：拆迁户认为目前政府征地拆迁补偿不合理，希望按国家相关补偿政策进行补偿；同时希望企业能优先考虑周边村庄居民的就业问题。

建设方的反馈意见：对于被访者的意见，建设方表示采纳。建设方承诺会配合好政府做好拆迁补偿工作，严格按照国家、广东省及地方相关征地补偿政策补偿给村民，同时严格做好报告书中各项环保措施，加强环境管理，尽量减少对周边居民生活的影响。在同等条件下，会优先考虑当地居民就业问题。

    - 周边主要影响单位的意见（函件调查）

本次共函访了23家单位，共收到23家单位回函，函件回收清单见表4.4-1意见汇总以及建设方的反馈处理意见、采纳与否说明详见表4.4-2。

表4.4-1 公众调查主要影响单位函件回收清单

| 序号 | 辖地 | 回收单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县 | 新丰县人民政府办公室 |
| 2 |  | 新丰县水务局 |
| 3 |  | 广东省新丰县农业局 |
| 4 |  | 新丰县国土资源局 |
| 5 |  | 广东省新丰县林业局 |
| 6 |  | 新丰县住房和城乡规划建设局 |
| 7 |  | 新丰县回龙镇人民政府 |
| 8 |  | 新丰县回龙镇新村村民委员会 |
| 9 |  | 新丰县回龙镇塘村村民委员会 |
| 10 |  | 新丰县回龙镇古塘村村民委员会 |
| 11 |  | 新丰县回龙镇井塘村村民委员会 |
| 12 |  | 新丰县回龙镇正子村村民委员会 |
| 13 |  | 新丰县回龙镇回龙村村民委员会 |
| 14 |  | 新丰县回龙镇丘姚村村民委员会 |
| 15 |  | 新丰县回龙镇楼下村村民委员会 |
| 16 |  | 新丰县回龙镇官坪村村民委员会 |
| 17 |  | 新丰县回龙镇来石村村民委员会 |
| 18 |  | 新丰县回龙镇蒲昌村村民委员会 |
| 19 | 翁源县 | 翁源县人民政府 |
| 20 |  | 翁源县官渡镇新南村村民委员会 |
| 21 |  | 翁源县周坡镇陈村村民委员会 |
| 22 |  | 翁源县周坡镇阳西村民委员会 |
| 23 |  | 翁源县周坡镇黄河村民委员会 |

表4.4-2   主要受影响单位调查意见及建设方反馈意见汇总

| 序号 | 单位名称 | 单位 意见 | 意见汇总 | 建设单位反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县人民政府办公室 | 赞成 | - 认为本项目选址合理； - 最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 2 | 新丰县水务局 | 赞成 | - 认为本项目选址合理、可行； |  |
| 3 | 广东省新丰县农业局 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理、可行； |  |
| 4 | 新丰县国土资源局 | 赞成 | - 认为本项目选址与用地符合相关国土规划； - 认为本项目选址合理； |  |
| 5 | 广东省新丰县林业局 | 赞成 | - 认为本项目选址合理； |  |
| 6 | 新丰县住房和城乡规划建设局 | 赞成 | 1.认为本项目选址与用地符合相关建设规划； 2.认为本项目选址合理； |  |
| 7 | 新丰县回龙镇人民政府 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 8 | 新丰县回龙镇新村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 9 | 新丰县回龙镇塘村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 10 | 新丰县回龙镇古塘村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 11 | 新丰县回龙镇井塘村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 12 | 新丰县回龙镇正子村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 13 | 新丰县回龙镇回龙村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 14 | 新丰县回龙镇丘姚村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 15 | 新丰县回龙镇楼下村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 16 | 新丰县回龙镇官坪村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 17 | 新丰县回龙镇来石村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 18 | 新丰县回龙镇蒲昌村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 19 | 翁源县人民政府 | 赞成 | 1.认为本项目选址比较合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 20 | 翁源县官渡镇新南村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 21 | 翁源县周坡镇陈村村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 22 | 翁源县周坡镇阳西村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |
| 23 | 翁源县周坡镇黄河村民委员会 | 赞成 | 1.认为本项目选址合理； 2.最担心的环境问题是大气污染； | 对应2：采纳，建设方承诺，项目建设期及营运期间均按报告书的相关环保措施落实到位，同时也接受相关政府部门的监督。相关防治措施见第10章节。 |

  - 报告书简本公示及补充公告期间公众意见

于2012年10月31日与2012年11月02日在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）、翁源县环保局网站上（http://www.sgepd.gov.cn）与环评单位环境保护部华南环境科学研究所外部网（http://www.scies.com.cn）上进行了报告书简本公告，并在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。

于2012年12月4在新丰县人民政府网站上（http://www.xinfeng.gov.cn）、翁源县环保局网站上（http://www.sgepd.gov.cn）上进行了报告书简本补充公告，并在项目周边的村庄居委会布告栏中进行了信息张贴。

报告书简本公告及补充公告期间，未收到公众的反馈意见。

  - 公众参与结论

本次公众参与调查工作主要以建设单位为主，环评单位为辅调查方式进行，按照按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）与环保部公告 公告2012年第51号关于发布《建设项目环境影响报告书简本编制要求》公告的相应要求和法律程序进行，采用在敏感点张贴布告、政府网站公示、提交报告书简本、发放调查表和单位函件等有效方式进行了公众参与调查，调查的人群和单位均位于评价范围内，调查结果充分和真性地反映了受影响公众和单位的意见。根据调查结果统计总体看：（1）本次调查人数和调查单位全部为评价区域周边环境敏感点的公众，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环函2007[99]号）所提出的两个“70%”的要求，具有一定代表性。（2）本次回收的调查表显示：公众参与以当地居民和单位职工为主，对项目所在地的情况比较熟悉；所调查的人员文化程度基本在初中至大学文化，对情况的反映比较客观、透彻。因此本次公众参与的调查结果具有一定的代表性。

个人调查结果：本次调查共发放调查表303张，回收286张，回收率为94.4%。根据发放的公众参与调查表分析结果，有96.2%的被访者对该本项目建设表示赞成，3.8%的被访者表示无所谓，有1人未填写，无人不赞成本项目建设。

单位调查结果：周边村委及相关机关单位对本项目建设均表示赞成。

建设方的反馈意见：对于被访者的意见，建设方表示采纳。建设方承诺会配合好政府做好拆迁补偿工作，严格按照国家、广东省及地方相关征地补偿政策补偿给村民，同时严格做好报告书中各项环保措施，加强环境管理，尽量减少对周边居民生活的影响。在同等条件下，会优先考虑当地居民就业问题。

本评价要求建设方按环保要求做好“三废”处理，确保环保设施正常运行，达标排放，使项目对周围环境的影响降到最小，减少对周边居民正常生活的影响。

本次公众参与调查工作，所采取公众参与调查程序和形式合法有效；本次参与调查的单位、个人均位于项目环境影响范围内，调查样本具有代表性。

## 公众参与合法性、有效性、代表性、真实性说明

（1）合法性

本次公众参与调查工作主要以建设单位为主，华南环科所为辅调查方式进行，按照按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）与环保部公告 公告2012年第51号关于发布《建设项目环境影响报告书简本编制要求》公告的相应要求和法律程序进行，采用在敏感点张贴布告、政府网站公示、提交报告书简本、发放调查表和单位函件等有效方式进行了公众参与调查，调查的人群和单位均位于评价范围内，调查结果充分和真性地反映了受影响公众和单位的意见。程序上是符合国家相关要求的。

（2）有效性、代表性

根据调查结果统计总体看：①本次调查共发放调查表303张，回收286张，回收率为94.4%。调查人数和调查单位全部为评价区域周边环境敏感点的公众，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环函2007[99]号）所提出的两个“70%”的要求，具有一定代表性；②本次回收的调查表显示：公众参与以当地居民和单位职工为主，对项目所在地的情况比较熟悉；所调查的人员文化程度基本在初中至大学文化，对情况的反映比较客观、透彻。

（3）真实性

本次调查问卷采用上门调查，真实记录了被调查人的意见及联系方式，并保留了原始调查问卷，调查是真实的。

# 综合评价结论

通过分析评价可孩子，本项目搬迁至新村厂址后，从环境角度分析，要优于现有来石村厂址；同时，该选址本身于属于二类工业用地，项目厂址调整至新村后按照《水泥行业准入条件》建设，建成后废水实现“零排放”；排放的大气污染物对周边环境影响较小，可满足大气环境功能区要求；对地下水、地表水、生态环境影响小；环境风险可以接受，总图布置合理，公众认同性高。规划方面，本项目属于《韶关市水泥工业专项发展规划（2009~2015）》中规划的选址，项目建设的规模也在规划规模内，该专项规划也已通过规划环评。

因此，在落实本报告提出的措施、建议，做好风险风范措施和应急预案的基础上，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

# 联系方式

## 建设单位联系方式

（1）建设单位名称：新丰越堡水泥有限公司；

（2）地  　址：韶关市新丰县回龙镇新村；

（3）联 系 人： 邓经理

（4）电    话：  0751-2391698   传真：0751-2391698

## 环境影响评价机构联系方式

（1）评价单位名称：环境保护部华南环境科学研究所；

（2）地址：广州员村西街7号大院，邮编: 510655；

（3）联 系 人：瞿工；

（4）电    话：020- 85540533；

（5）E- mail：ququn@scies.org。